Gelenkarm-Markisen

Zur Ausführung kommen Halbkassetten-Markisen Fabrikat Reflexa, Typ Suntigua oder Halbkassetten-Markisen mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Halbkassetten-Markisen wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Funktionsbeschreibung

Zur Ausführung kommen Halbkassetten-Markisen Suntigua, die Kassette mit zusätzlicher Tuchabdeckschale umschließt die Tuchwelle mit passendem Ausfallprofil für den ganzjährigen Wetterschutz von Tuch und Technik.

Kassette

- bestehend aus 2 stranggepressten Aluminiumprofilen

- abnehmbare obere Abdeckung

- Endkappen aus Kunststoff

- Motortausch in montiertem Zustand der Anlage möglich

Tragrohr

- bestehend aus verzinktem Stahl

- Abmessungen 40 x 40 x 2 mm

Tuchwelle

- Tuchwelle aus verzinktem Stahl-Nutrohr

- Durchmesser 78 x 1 mm

- Wartungsfrei und geräuschreduzieren gelagert,

Geräuschreduzierung wird durch spezielle Motorlagerplatte erreicht

- Kedergasse zur Befestigung des Markisentuches mittels PVC-Kederrohr 6 x 1 mm, Klemmleisten, Klettband und Klebeverbindungen sind nicht zugelassen

Ausfallprofil

- aus stranggepresstem Aluminium

- Seitenkappen aus Kunststoff

- Maße 145 x 75 mm

- zur Aufnahme des Tuches und des Volants

- Der Volant ist unabhängig vom Tuch abnehmbar, in gerader oder gebogener Form, ca. 140 mm hoch (gerade), ca. 190 mm hoch (gebogen)

- Die Befestigung von Markisentuch und Volant am Ausfallprofil muss über zwei Kedergassen erfolgen.

- keine sichtbaren Säume durch tiefe Kedergasse

ODER - Bitte auswählen:

Ausfallprofil mit D-Volant, Kurbelantrieb (optional gegen Mehrpreis)

- aus stranggepresstem Aluminium

- Seitenkappen aus Kunststoff

- Maße 145 x 75 mm

- zur Aufnahme des Tuches des D-Volants

- Volantrollowelle aus stranggepresstem Aluminium, Nutrohr eloxiert,

Durchmesser 35 mm

- D-Volant fährt senkrecht nach unten

- Als Beschwerung dient ein Fallrohr aus stranggepresstem Aluminium, Ø 28mm mit einer Kedergasse. Im Geschlossenen Zustand ist kein Volant-Tuch mehr sichtbar.

- D-Tuch Länge bei Acryl 1600 mm, bei Soltis 1750 mm

- Bedienung mittels abnehmbarer Kurbelstange über ein Klein-Kegelradgetriebe 4:1

- Antriebsseite nach Wahl

- Die Anschlagbegrenzung erfolgt durch eine Spindelsperre auf der Antriebsgegenseite.

Befestigungskonsolen

- Konsolen aus stranggepresstem Aluminium in der Farbe des Markisengestells, für die Wand- bzw. Deckenbefestigung

- Die Konsolenausführung und Konsolenanzahl ist abhängig von der Windklasse, der Größe der Markise sowie des Montageuntergrundes.

ODER - Bitte auswählen:

Befestigungskonsolen Dachsparrenmontage (optional gegen Mehrpreis)

- Befestigung am Dachsparren erfolgt mittels Dachsparrenhalter welche an den Wandkonsolen und seitlich an den Dachsparren befestigt werden

- bestehend aus stranggepresstem Aluminium- in der Farbe des Markisengestells

- Maße 80 x 80 x 455 mm, 8 mm stark

- Ausführung rechts oder links

Gelenkarm

- Gelenkarm-Profile bestehend aus stranggepresstem Aluminium

- stranggepresstes Mittelgelenk

- Kunststoffzugband im Mittelgelenk

- Neigungswinkel stufenlos von 5° – 45° mittels Stellschraube problemlos einstellbar

- Ab 6.601 mm Breite wird ein dritter Gelenkarm eingesetzt

- Keine sichtbaren Befestigungsschrauben am Armhalter

Oberflächen

- Aluminium- und Stahlteile pulverbeschichtet (GSB-konform gemäß RAL-Gütebestimmungen)

- Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

Befestigungs- und Verbindungsteile

- Innerhalb der Anlage aus Edelstahl A2 oder Aluminium.

Elektroantrieb

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44 mit eingebautem Kondensator

- Bei Erreichen der vorher eingestellten Endlagen schaltet der Motor automatisch in der oberen und unteren Endlage ab.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang.

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung mittels eines bauseitigen 1-poligenTast-/Rast Schalter

ODER - Bitte auswählen:

Funkmotor (optional gegen Mehrpreis)

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44

- Zugelassen sind Funkmotoren mit integriertem Funkempfänger und einer positionsgesteuerten Endabschaltung.

- Bei Erreichen der vorher eingestellten Endlagen schaltet der Motor automatisch ab.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung durch einen 1-Kanal Wand- oder Handsender

Angebotenes Fabrikat Wand- oder Handsender

______________________________ (vom Bieter anzugeben)

ODER - Bitte auswählen:

Funkmotor IO (optional gegen Mehrpreis)

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44

- Zugelassen sind Funkmotoren mit Rückmeldung und elektronischer Endabschaltung.

- Beim Ausfahren schaltet der Motor bei Erreichen der vorher eingestellten Endlage automatisch ab.

- Beim Einfahren mit Drehmomenterkennung und automatischem Entspannimpuls nach dem Schließen.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung durch einen 1-Kanal Wand- oder Handsender

Angebotenes Fabrikat Wand- oder Handsender

______________________________ (vom Bieter anzugeben)

ODER - Bitte auswählen:

Funkmotor mit Nothandkurbel (optional gegen Mehrpreis)

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44

- Zugelassen sind Funkmotoren mit integriertem Funkempfänger und einer positionsgesteuerten Endabschaltung.

- Bei Erreichen der vorher eingestellten Endlagen schaltet der Motor automatisch ab.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung durch einen 1-Kanal Wand- oder Handsender

- Bedienung im Notfall bei ausgeschalteter Spannungsversorgung mit einer Nothandkurbel, einzuhängen in einer Öse

Angebotenes Fabrikat Wand- oder Handsender

______________________________ (vom Bieter anzugeben)

ODER - Bitte auswählen:

Kurbelbedienung (optional gegen Minderpreis)

- Der Antrieb erfolgt über ein Freilaufgetriebe, Untersetzung mit 4,4:1

- Bedienung mittels abnehmbarer Kurbelstange

Markisenbehang

Acryl-Stoff (Uni Design, Stripes, Stripes-Materia, Stripes-Seta Cruda, Block-Stripes, Standard)

- Markisenbespannung aus 100% Markenacryl

- spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht und reißfest

- Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend.

- Bahnbreite 1.200 mm

- Normal entflammbar

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 290g/m2.

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

ODER - Bitte auswählen:

Acryl-Stoff Resinato (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus 100% Markenacryl mit transparenter Acrylatbeschichtung auf der Außenseite.

- Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht (Wassersäule 1000 mm).

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 340 g/m2.

- Bahnbreite 1.200 mm

- Normal entflammbar

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

- Alle Ausfall-Nähte sind geschweißt / geklebt herzustellen.

ODER - Bitte auswählen:

Starlight blue (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus PET recycelt spinndüsengefärbt

- aus 85% recycelten PET Flaschen

- Das Gewebe ist schmutzabweisend und wasser-ölabstoßend.

- Der Vorteil gegenüber normalem Polyacryl liegt in dem ausgeprägten Rückstellverhalten und dem hohen Verformungs- und Zugwiederstand.

- Es neigt nicht so schnell zu Überdehnungen und zeichnet sich durch ein geringeres Faltenbild aus.

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 380 g/m2.

- Bahnbreite 1200mm

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

ODER - Bitte auswählen:

Print (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus 100% Polyester

- Das Gewebe ist schmutzabweisend und wasser-ölabstoßend.

- Der Vorteil gegenüber normalem Polyacryl liegt in dem ausgeprägten Rückstellverhalten und dem hohen Verformungs- und Zugwiederstand.

- Es neigt nicht so schnell zu Überdehnungen.

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Wassersäule ≥ 500mm

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 295 g/m2.

- Bahnbreite 1200mm

Typ Soltis 88 (Optional für D-Tuch)

- Starres Gewebe aus hochfesten Polyestergarnen, in beide Richtungen vorgereckt und PVC fixiert.

- Hergestellt im Precontraît-Verfahren für hohe Flächenstabilität.

- Das Gewebe ermöglicht einen großen Sichtkontakt bei gleichzeitigem Wärmeschutz.

- Sehr gute Sicht nach außen, aber sehr wenig Sichtschutz bei Nacht und Blendschutz.

- Schwer entflammbar nach DIN 4102

- Flächengewicht ca. 360 g/m²

- Öffnungsfaktor 8 %

Typ Soltis 92 (Optional für D-Tuch)

- Starres Gewebe aus hochfesten Polyestergarnen, in beide Richtungen vorgereckt und PVC fixiert.

- Hergestellt im Precontraît-Verfahren für hohe Flächenstabilität.

- Das Gewebe bietet den idealen Kompromiss aus Wärmeschutz, Sichtkontakt, Blendschutz und Sichtschutz.

- Schwer entflammbar nach DIN 4102

- Flächengewicht ca. 420 g/m²

- Öffnungsfaktor 4 %

Typ Starscreen (Optional für D-Tuch)

- Markisenbespannung aus 100 % spinndüsengefärbter Polyester FR

- 100% PVC-frei

- Schwer entflammbar nach DIN 4102-1 B1.

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Reflexa - Kollektion.

- Flächengewicht ca. 350 g/m².

- Öffnungsfaktor 3,5%

Breite: mm      ______________________________

Ausfall: mm     ______________________________

Tuchnummer:  ______________________________

Gestellfarbe:    ______________________________

Fabrikat: Reflexa, Halbkassetten-Markisen Typ Suntigua oder gleichwertig

MENGE: ______________________________  EINHEIT: Stk.

EP: ______________________________

GP: ______________________________