Kassetten-Markisen

Zur Ausführung kommen Kassetten-Markisen Fabrikat Reflexa, Typ Jubilo oder Kassetten-Markisen mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Kassetten-Markisen wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Funktionsbeschreibung

Zur Ausführung kommen Kassetten-Markisen Jubilo, rundum geschlossene Kassette, in kompakter Bauweise.

Kassette

- bestehend aus stranggepressten Aluminiumprofilen

- Endkappen aus Kunststoff in Gestellfarben

Tuchwelle

- Tuchwelle aus verzinktem Stahl-Nutrohr

- Durchmesser 78 x 1 mm

- wartungsfrei gelagert

- Kedergasse zur Befestigung des Markisentuches mittels PVC-Kederrohr 6 x 1 mm, Klemmleisten, Klettband und Klebeverbindungen sind nicht zugelassen

Ausfallprofil

- aus stranggepresstem Aluminium

- Der Volant (optional) ist unabhängig vom Tuch abnehmbar, wahlweise in gerader oder gebogener Form, ca. 190 mm hoch

- Die Befestigung von Markisentuch und Volant am Ausfallprofil muss über zwei Kedergassen erfolgen.

Befestigungskonsolen

- Konsole aus stranggepresstem Aluminium in der Farbe des Markisengestells, für die Wand- oder Deckenbefestigung

- Wand oder Deckenring je nach Montageart wählen

- Die Konsolenausführung und Konsolenanzahl ist abhängig von der Windklasse, der Größe der Markise sowie des Montageuntergrunds.

Konsolenbreite Standard: 70 mm (bis 4.000 mm Breite)

Konsolenbreite Standard: 180 mm (ab 4001 mm Breite)

Gelenkarm

- Gelenkarm-Profile bestehend aus stranggepresstem Aluminium

- Gussteile sind Alu/Guss beschichtet

- geschmiedetes Mittelgelenk

- 2 – fach Drahtseil mit Kunststoffummantelung im Mittelgelenk

- Neigungswinkel stufenlos mittels Stellschraube einstellbar

Getriebe Wandbefestigung ca. 5° bis 55°

Motor Wandbefestigung ca. 5°bis 80°

Deckenbefestigung ca. 5° bis 80°

Oberflächen

- Aluminium- und Stahlteile pulverbeschichtet (GSB-konform gemäß RAL-Gütebestimmungen)

- Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

Befestigungs- und Verbindungsteile

- Innerhalb der Anlage aus Edelstahl A2 oder Aluminium.

Elektroantrieb

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44 mit eingebautem Kondensator

- Bei Erreichen der vorher eingestellten Endlagen schaltet der Motor automatisch in der oberen und unteren Endlage ab.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang.

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung mittels eines bauseitigen 1-poligenTast-/Rast Schalter

ODER - Bitte auswählen:

Funkmotor (optional gegen Mehrpreis)

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44

- Zugelassen sind Funkmotoren mit integriertem Funkempfänger und einer positionsgesteuerten Endabschaltung.

- Bei Erreichen der vorher eingestellten Endlagen schaltet der Motor automatisch ab.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung durch einen 1-Kanal Wand- oder Handsender

Angebotenes Fabrikat Wand- oder Handsender

______________________________ (vom Bieter anzugeben)

ODER - Bitte auswählen:

Funkmotor IO (optional gegen Mehrpreis)

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44

- Zugelassen sind Funkmotoren mit Rückmeldung und elektronischer Endabschaltung.

- Beim Ausfahren schaltet der Motor bei Erreichen der vorher eingestellten Endlage automatisch ab.

- Beim Einfahren mit Drehmomenterkennung und automatischem Entspannimpuls nach dem Schließen.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung durch einen 1-Kanal Wand- oder Handsender

Angebotenes Fabrikat Wand- oder Handsender

______________________________ (vom Bieter anzugeben)

ODER - Bitte auswählen:

Funkmotor mit Nothandkurbel (optional gegen Mehrpreis)

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44

- Zugelassen sind Funkmotoren mit integriertem Funkempfänger und einer positionsgesteuerten Endabschaltung.

- Bei Erreichen der vorher eingestellten Endlagen schaltet der Motor automatisch ab.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung durch einen 1-Kanal Wand- oder Handsender

- Bedienung im Notfall bei ausgeschalteter Spannungsversorgung mit einer Nothandkurbel, einzuhängen in einer Öse

Angebotenes Fabrikat Wand- oder Handsender

______________________________ (vom Bieter anzugeben)

ODER - Bitte auswählen:

Kurbelbedienung (optional gegen Minderpreis)

- Der Antrieb erfolgt über ein Schneckenradgetriebe, Untersetzung mit 7:1 mit Anschlag

- Bedienung mittels abnehmbarer Kurbelstange

Markisenbehang

Acryl-Stoff (Uni Design, Stripes, Stripes-Materia, Stripes-Seta Cruda, Block-Stripes, Standard)

- Markisenbespannung aus 100% Markenacryl

- spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht und reißfest

- Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend.

- Bahnbreite 1.200 mm

- Normal entflammbar

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 290g/m2.

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

ODER - Bitte auswählen:

Acryl-Stoff Resinato (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus 100% Markenacryl mit transparenter Acrylatbeschichtung auf der Außenseite.

- Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht (Wassersäule 1000 mm).

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 340 g/m2.

- Bahnbreite 1.200 mm

- Normal entflammbar

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

- Alle Ausfall-Nähte sind geschweißt / geklebt herzustellen.

ODER - Bitte auswählen:

Starlight blue (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus PET recycelt spinndüsengefärbt

- aus 85% recycelten PET Flaschen

- Das Gewebe ist schmutzabweisend und wasser-ölabstoßend.

- Der Vorteil gegenüber normalem Polyacryl liegt in dem ausgeprägten Rückstellverhalten und dem hohen Verformungs- und Zugwiederstand.

- Es neigt nicht so schnell zu Überdehnungen und zeichnet sich durch ein geringeres Faltenbild aus.

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 380 g/m2.

- Bahnbreite 1200mm

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

ODER - Bitte auswählen:

Print (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus 100% Polyester

- Das Gewebe ist schmutzabweisend und wasser-ölabstoßend.

- Der Vorteil gegenüber normalem Polyacryl liegt in dem ausgeprägten Rückstellverhalten und dem hohen Verformungs- und Zugwiederstand.

- Es neigt nicht so schnell zu Überdehnungen.

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Wassersäule ≥ 500mm

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 295 g/m2.

- Bahnbreite 1200mm

Breite: mm      ______________________________

Ausfall: mm     ______________________________

Tuchnummer:  ______________________________

Gestellfarbe:    ______________________________

Fabrikat: Reflexa, Kassetten-Markisen Typ Jubilo oder gleichwertig

MENGE: ______________________________  EINHEIT: Stk

EP: ______________________________

GP: ______________________________