Fallarmmarkise

Fabrikat Reflexa, Typ Fallarmmarkise mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ___________________

Angebotener Typ: ______________________

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion der Fallarmmarkise beruht auf dem Prinzip, dass der Stoff bei diesem System über zwei Fallarme ausgefahren und gespannt wird. Befestigung der Tuchwelle ist als Wand oder Deckenmontage möglich, optional mit Spannstützen-Set.

Tuchwelle

- Tuchwelle aus verzinktem Stahl-Nutrohr

- Durchmesser 78 x 1 mm

- wartungsfrei gelagert

- Kedergasse zur Befestigung des Markisentuches mittels PVC-Kederrohr 6 x 1 mm, Klemmleisten, Klettband und Klebeverbindungen sind nicht zugelassen

Befestigungskonsolen

- aus Aluminium-Kokillenguss zur Wand oder Deckenmontage

- Grundplatte 50 x 104 x 7 mm

- Achsabstand Achse Welle zu Wand 65 mm

Fallschiene

- aus stranggepresstem Aluminium

- Maße 40 x 56 mm

- zur Aufnahme des Tuches und optional des separaten Volants wahlweise in gerader oder gebogener Form, ca. 190 mm hoch

- die Aufnahmeteile sind aus stranggepresstem Aluminium

Fallarm

- Aus stranggepresstem Aluminium

- Maße 25 x 35 mm

- Verbindungselement  für Fallprofil aus Aluminium-Kokillenguss, mit Fallprofil verschraubt

- Gelenk für Fallarm aus Aluminium Kokillenguss.

- Fallarme mit axial eingebauter innenliegender Spannfeder für optimale Tuchspannung in jeder Ausstellphase

- Ausfallwinkel kreisförmig bis 90° (optional bis 120°)

- Ausfall von 100 bis 150 cm möglich

Laibungsmontage (optional gegen Mehrpreis)

- Laibungswinkel aus Aluminium für die Montage der Befestigungskonsole und der Armkonsole zur Laibung.

- Maße 45 x 45 x 5 mm, Höhe 120 mm

Spannstützenset (optional gegen Mehrpreis)

- Zwei Spannstützen, zur Befestigung der Fallarmhalter und der Befestigungskonsolen

- Spannstützen aus stranggepresstem Aluminium, 40 x 56 mm

- Drehbare Spannteller, 65 mm Durchmesser, oben und unten in der Spannstütze, zum Klemmen der Stützen zwischen Decke und Boden

Oberflächen

- Alle sichtbaren Oberflächen sind pulverbeschichtet (GSB-konform gemäß RAL-Gütebestimmungen)

- Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

Befestigungs- und Verbindungsteile

Innerhalb der Anlage aus Edelstahl A2 oder Aluminium.

Elektroantrieb

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44 mit eingebautem Kondensator

- Bei Erreichen der vorher eingestellten Endlagen schaltet der Motor automatisch in der oberen und unteren Endlage ab.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang.

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung mittels eines bauseitigen 1-poligenTast-/Rast Schalter

ODER - Bitte auswählen:

Funkmotor (optional gegen Mehrpreis)

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44

- Zugelassen sind Funkmotoren mit integriertem Funkempfänger und einer positionsgesteuerten Endabschaltung.

- Bei Erreichen der vorher eingestellten Endlagen schaltet der Motor automatisch ab.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung durch einen 1-Kanal Wand- oder Handsender

Angebotenes Fabrikat Wand- oder Handsender

______________________________ (vom Bieter anzugeben)

ODER - Bitte auswählen:

Funkmotor IO (optional gegen Mehrpreis)

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44

- Zugelassen sind Funkmotoren mit Rückmeldung und elektronischer Endabschaltung.

- Beim Ausfahren schaltet der Motor bei Erreichen der vorher eingestellten Endlage automatisch ab.

- Beim Einfahren mit Drehmomenterkennung und automatischem Entspannimpuls nach dem Schließen.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung durch einen 1-Kanal Wand- oder Handsender

Angebotenes Fabrikat Wand- oder Handsender

______________________________ (vom Bieter anzugeben)

Kurbelbedienung (optional gegen Minderpreis)

- Der Antrieb erfolgt über ein Kegelradgetriebe mit Freilauf, Untersetzung mit 4,4:1.

- Bedienung mittels abnehmbarer Kurbelstange

Markisenbehang

Acryl-Stoff (Uni Design, Stripes, Stripes-Materia, Stripes-Seta Cruda, Block-Stripes, Standard)

- Markisenbespannung aus 100% Markenacryl

- spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht und reißfest

- Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend.

- Bahnbreite 1.200 mm

- Normal entflammbar

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 290g/m2.

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

ODER - Bitte auswählen:

Acryl-Stoff Resinato (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus 100% Markenacryl mit transparenter Acrylatbeschichtung auf der Außenseite.

- Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht (Wassersäule 1000 mm).

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 340 g/m2.

- Bahnbreite 1.200 mm

- Normal entflammbar

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

- Alle Ausfall-Nähte sind geschweißt / geklebt herzustellen.

ODER - Bitte auswählen:

Starlight blue (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus PET recycelt spinndüsengefärbt

- aus 85% recycelten PET Flaschen

- Das Gewebe ist schmutzabweisend und wasser-ölabstoßend.

- Der Vorteil gegenüber normalem Polyacryl liegt in dem ausgeprägten Rückstellverhalten und dem hohen Verformungs- und Zugwiederstand.

- Es neigt nicht so schnell zu Überdehnungen und zeichnet sich durch ein geringeres Faltenbild aus.

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 380 g/m2.

- Bahnbreite 1200mm

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

ODER - Bitte auswählen:

Print (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus 100% Polyester

- Das Gewebe ist schmutzabweisend und wasser-ölabstoßend.

- Der Vorteil gegenüber normalem Polyacryl liegt in dem ausgeprägten Rückstellverhalten und dem hohen Verformungs- und Zugwiederstand.

- Es neigt nicht so schnell zu Überdehnungen.

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Wassersäule ≥ 500mm

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 295 g/m2.

- Bahnbreite 1200mm

Typ Soltis 88 (optional gegen Mehrpreis)

- Starres Gewebe aus hochfesten Polyestergarnen, in beide Richtungen vorgereckt und PVC fixiert.

- Hergestellt im Precontraît-Verfahren für hohe Flächenstabilität.

- Das Gewebe ermöglicht einen großen Sichtkontakt bei gleichzeitigem Wärmeschutz.

- Sehr gute Sicht nach außen, aber sehr wenig Sichtschutz bei Nacht und Blendschutz.

- Schwer entflammbar nach DIN 4102

- Flächengewicht ca. 360 g/m²

- Öffnungsfaktor 8 %

Typ Soltis 92 (optional gegen Mehrpreis)

- Starres Gewebe aus hochfesten Polyestergarnen, in beide Richtungen vorgereckt und PVC fixiert.

- Hergestellt im Precontraît-Verfahren für hohe Flächenstabilität.

- Das Gewebe bietet den idealen Kompromiss aus Wärmeschutz, Sichtkontakt, Blendschutz und Sichtschutz.

- Schwer entflammbar nach DIN 4102

- Flächengewicht ca. 420 g/m²

- Öffnungsfaktor 4 %

Breite: mm      _________________

Höhe: mm       _________________

Tuchnummer:  _________________

Gestellfarbe:    _________________

Fabrikat: Reflexa, Fallarmmarkise oder gleichwertig

MENGE: ..........  EINHEIT: Stk       					EP: ............  GP: ............