Wintergarten-Markisen als Gegenzuganlagen

Zur Ausführung kommen Wintergarten-Markisen Fabrikat Reflexa, Typ LifeFlex oder Wintergarten-Markisen mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ___________________

Angebotener Typ: ______________________

Funktionsbeschreibung:

Die Funktion der Wintergarten-Markise beruht auf dem Prinzip des Gegenzuges. Eine optimale Tuchspannung muss durch die Vorspannung der Federmechanik erreicht.

Markisenkasten

- bestehend aus 2 stranggepresstem Aluminiumprofilen

- abnehmbare obere Abdeckung

- mit einer Wanddicke 2,2 mm (Bodenprofil) bzw. 2,5 mm (Dachprofil)

- mit doppelwandigem Bodenprofil

- seitlich durch Endkappen aus Aluminiumguss verschlossen

- Abmessungen, Kastenhöhe 176 mm, Kastentiefe 283 mm.

Wellensystem:

- bestehen aus einem sendzimirverzinkten Stahl-Nutrohr

- Abmessungen 85 x 1 mm oder 85 x 1,25 mm (je nach Anlagenbreite)

- mit ein oder zwei (je nach Markisengröße) innen liegenden Federwerken.

Zahnriemen

- Breite 10 mm

- bestehend aus kevlarverstärktem Kunststoff

Zugbalken

- bestehend aus stranggepresstem Aluminium mit einer Wanddicke von 2 mm

- Abmessung 85 x 60 mm

- seitlich durch Kappen aus Aluminiumguss verschlossen

- Regenrinne an der Oberseite des Zugbalkens.

Seitliche Führung

- bestehend aus stranggepresstem Aluminium, mit einer Wanddicke von 1,5 mm

- Abmessung 52 x 62 mm

- Nutenkammer an der Unterseite zur Aufnahme der Montagehalter

- C-förmig ausgeführte Laufkammer der Profile, die ein herausfallen der rollengführten Laufwagen verhindert

Lauf- und Umlenkrollen

- bestehend aus gleitfähigem Kunststoff, mit Teflonbuchsen auf stabilen Edelstahlbolzen gelagert.

Abstandshalter

- Abstandshaltern 3-teilig zur Schienenbefestigung

- Standard Höhe von 65 mm

ODER - Bitte auswählen

Abstandshalter (optional gegen Mehrpreis)

- Abstandshalter 3- teilig zur Schienenbefestigung

- Höhe von 65 + 70 mm, 65 + 130 mm oder 65 + 230 mm

ODER - Bitte auswählen

Abstandshalter (optional gegen Mehrpreis)

- Abstandshalter variabel zur Schienenbefestigung

- neigungsverstellbar

- Höhe 65 + (80 – 90 mm), 65 + (130 – 180) mm oder 65 + (180 – 280 mm)

Oberflächen

- Aluminium – und Stahlteile pulverbeschichtet (GSB – konform gemäß RAL – Gütebestimmungen)

- Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

Befestigungs- und Verbindungsteile

- Innerhalb der Anlage aus Edelstahl A2 oder Aluminium.

Elektroantrieb:

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt),

- Schutzart IP 44 mit eingebautem Kondensator

- Bei Erreichen der vorher eingestellten Endlagen schaltet der Motor automatisch in der oberen und unteren Endlage ab.

- einschl. flexibler Leitung ca. 1 m lang

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung mittels eines bauseitigen 1-poligenTast-/Rast Schalter

>>ODER - Bitte auswählen:

Funkmotor

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44

- Zugelassen sind Funkmotoren mit integriertem Funkempfänger und einer positionsgesteuerten Endabschaltung.

- Bei Erreichen der vorher eingestellten Endlagen schaltet der Motor automatisch ab.

- einschl. flexibler Leitung ca. 1 m lang

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung durch einen 1- Kanal Wand- oder Handsender

Angebotenes Fabrikat Wand- oder Handsender

..............................................(vom Bieter anzugeben)

>>ODER - Bitte auswählen:

Funkmotor IO

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44

- Zugelassen sind Funkmotoren mit Rückmeldung und elektronischer Endabschaltung. Beim Ausfahren schaltet der Motor bei Erreichen der vorher eingestellten Endlage automatisch ab, beim Einfahren mit Drehmomenterkennung und automatischem Entspannimpuls nach dem Schließen.

- einschl. flexibler Leitung ca. 1 m lang

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung durch einen 1- Kanal Wand- oder Handsender

Markisenbehang

Acryl-Stoff (Uni Design, Stripes, Stripes-Materia, Stripes-Seta Cruda, Block-Stripes, Standard)

- Markisenbespannung aus 100% Markenacryl

- spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht und reißfest

- Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend.

- Bahnbreite 1.200 mm

- Normal entflammbar

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 290g/m2.

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

ODER - Bitte auswählen:

Acryl-Stoff Resinato (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus 100% Markenacryl mit transparenter Acrylatbeschichtung auf der Außenseite.

- Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht (Wassersäule 1000 mm).

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 340 g/m2.

- Bahnbreite 1.200 mm

- Normal entflammbar

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

- Alle Ausfall-Nähte sind geschweißt / geklebt herzustellen.

ODER - Bitte auswählen:

Starlight blue (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus PET recycelt spinndüsengefärbt

- aus 85% recycelten PET Flaschen

- Das Gewebe ist schmutzabweisend und wasser-ölabstoßend.

- Der Vorteil gegenüber normalem Polyacryl liegt in dem ausgeprägten Rückstellverhalten und dem hohen Verformungs- und Zugwiederstand.

- Es neigt nicht so schnell zu Überdehnungen und zeichnet sich durch ein geringeres Faltenbild aus.

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 380 g/m2.

- Bahnbreite 1200mm

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

ODER - Bitte auswählen:

Print (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus 100% Polyester

- Das Gewebe ist schmutzabweisend und wasser-ölabstoßend.

- Der Vorteil gegenüber normalem Polyacryl liegt in dem ausgeprägten Rückstellverhalten und dem hohen Verformungs- und Zugwiederstand.

- Es neigt nicht so schnell zu Überdehnungen.

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Wassersäule ≥ 500mm

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 295 g/m2.

- Bahnbreite 1200mm

ODER - Bitte auswählen:

Typ Soltis 88 (Standard)

- Starres Gewebe aus hochfesten Polyestergarnen, in beide Richtungen vorgereckt und PVC fixiert.

- Hergestellt im Precontraît-Verfahren für hohe Flächenstabilität.

- Das Gewebe ermöglicht einen großen Sichtkontakt bei gleichzeitigem Wärmeschutz.

- Sehr gute Sicht nach außen, aber sehr wenig Sichtschutz bei Nacht und Blendschutz.

- Schwer entflammbar nach DIN 4102

- Flächengewicht ca. 360 g/m²

- Öffnungsfaktor 8 %

ODER - Bitte auswählen:

Soltis 92-Stoff (optional gegen Mehrpreis)

- Starres Gewebe aus hochfesten Polyestergarnen, in beide Richtungen vorgereckt und PVC fixiert.

- Hergestellt im Precontraît-Verfahren für hohe Flächenstabilität.

- Das Gewebe bietet den idealen Kompromiss aus Wärmeschutz, Sichtkontakt, Blendschutz und Sichtschutz.

- Schwer entflammbar nach DIN 4102

- Flächengewicht ca. 420 g/m²

- Öffnungsfaktor 4 %

Angebotenes Fabrikat Wand- oder Handsender

..............................................(vom Bieter anzugeben)

Breite: mm      _________________

Ausfall: mm     _________________

Tuchnummer:  _________________

Gestellfarbe:    _________________

Fabrikat: Reflexa, Wintergarten-Markisen Typ LifeFlex oder gleichwertig

MENGE: ..........  EINHEIT: Stk       					EP: ............  GP: ............