Unterdach-Markisen als Gegenzuganlagen

Zur Ausführung kommen Unterdach-Markisen Fabrikat Reflexa, Typ LifeSmall Zip oder Unterdach-Markisen mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Unterdach-Markisen wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Funktionsbeschreibung

Die Funktion der Unterdach-Markise beruht auf dem Prinzip des Gegenzuges. Eine optimale Tuchspannung wird durch die Vorspannung der Federmechanik und die seitliche Tuchführung in den Führungsschienen erreicht.

Markisenkasten

- bestehend aus 2 stranggepresstem Aluminiumprofilen, mit einer Wanddicke von 2 mm

- abnehmbare untere Abdeckung

- an den Stirnseiten mit Abdeckkappen aus Aluminiumguss verschlossen

- Abmessungen: Kastenhöhe 164 mm, Kastentiefe 172 mm.

Wellensystem

- Tuchwelle besteht aus einem sendzimirverzinkten Stahl-Nutrohr mit den Abmessungen 85 x 1 mm

Zuggurt

- Breite: 12 mm

- kevlarverstärktes Textilband

Zugbalken

- bestehend aus stranggepresstem Aluminium mit einer Wandstärke bis zu 3,0 mm

- Abmessung: 80 x 52 mm

- der Zugbalken wird an den Stirnseiten mit Abdeckkappen aus Aluminium verschlossen, in denen der Laufwagen auf stabilen Edelstahlbolzen gelagert ist

Ausfallprofil für D-Volant mit Kurbelantrieb (optional gegen Mehrpreis)

- bestehend aus stranggepresstem Aluminium mit einer Wandstärke bis zu 3,0 mm

- Abmessung: 90 x 75 mm

- zur Aufnahme des Tuches und des D-Volants

- der Zugbalken wird an den Stirnseiten mit Abdeckkappen aus Aluminium verschlossen, in denen der Laufwagen auf stabilen Edelstahlbolzen gelagert ist

- Der D-Volant fährt senkrecht nach unten.

- Als Beschwerung dient ein Fallrohr aus stranggepresstem Aluminium, 23 x 42 mm mit einer Kedergasse. Im Geschlossenen Zustand ist kein Volant-Tuch mehr sichtbar.

- D-Tuch Länge bis 2000 mm

- Bedienung mittels abnehmbarer Kurbelstange über ein Schneckengetriebe 4:1

Seitliche Führung

- Führungsschienen bestehend aus stranggepresstem Aluminium mit einer Wandstärke von 1,5 mm

- mit oberer und unterer Montagenut

- In der Führungsschiene befindet sich ein extrudiertes PVC-Profil, welches neben der eigentlichen Behangführung auch die Funktion der Dämpfung von Windeinflüssen hat. In dieser Kunststoffführung wird der Reißverschluss eingeschoben und das Tuch gehalten.

- Abmessung 55 x 68 mm

Laufrollen

- bestehend aus gleitfähigem Kunststoff

- auf stabilen Edelstahlbolzen am Zugbalken gelagert

Umlenkrollen

- bestehend aus Teflon

- Kunststoff auf stabilen Edelstahlbolzen gelagert

Tuchstützdraht

- ab 4.500 mm Anlagenbreite und 4500 mm Ausfall und ab 5500 mm Anlagenbreite und 4000 mm Ausfall wird mindestens ein zusätzlicher Tuchstützdraht eingesetzt

- Draht bestehend aus Edelstahl

- seitliche Befestigung durch Montagewinkel mit einem höhenverstellbarem Drahtspanner, mit dem der Tuchstützdraht gespannt wird

Führungsschienenhalter

- Klemmhalter aus Aluminium – Strangpressprofil  für Einfachführungsschienen

- Doppel - Führungsschienenklemmhalter mit Unterlegplatte für zwei Führungsschienen

ODER - Bitte auswählen

Verlängerter Führungsschienenhalter  (optional gegen Mehrpreis)

- Klemmhalter mit Verlängerung, 80 mm oder 130 mm

ODER - Bitte auswählen

Verlängerter Doppel - Führungsschienenhalter  (optional gegen Mehrpreis)

- Doppel - Führungsschienenklemmhalter mit Verlängerung, 80 mm oder 130 mm, mit Unterlegplatte für Doppelanlagen

Wand – oder Deckenhalter

- aus Aluminium – Strangpressprofil

- in der Konsole ist der Kasten nach dem Einhängen drehbar gelagert

ODER - Bitte auswählen

Verlängerte Deckenhalter  (optional gegen Mehrpreis)

- Deckenhalter mit Verlängerung + 50 mm oder + 100mm

Oberflächen

- Aluminium- und Stahlteile pulverbeschichtet (GSB-konform gemäß RAL-Gütebestimmungen)

- Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

Befestigungs- und Verbindungsteile

- Innerhalb der Anlage aus Edelstahl A2 oder Aluminium.

Elektroantrieb

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44 mit eingebautem Kondensator

- Bei Erreichen der vorher eingestellten Endlagen schaltet der Motor automatisch in der oberen und unteren Endlage ab.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang.

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung mittels eines bauseitigen 1-poligenTast-/Rast Schalter

ODER - Bitte auswählen:

Funkmotor (optional gegen Mehrpreis)

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44

- Zugelassen sind Funkmotoren mit integriertem Funkempfänger und einer positionsgesteuerten Endabschaltung.

- Bei Erreichen der vorher eingestellten Endlagen schaltet der Motor automatisch ab.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung durch einen 1-Kanal Wand- oder Handsender

Angebotenes Fabrikat Wand- oder Handsender

______________________________ (vom Bieter anzugeben)

ODER - Bitte auswählen:

Funkmotor IO (optional gegen Mehrpreis)

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44

- Zugelassen sind Funkmotoren mit Rückmeldung und elektronischer Endabschaltung.

- Beim Ausfahren schaltet der Motor bei Erreichen der vorher eingestellten Endlage automatisch ab.

- Beim Einfahren mit Drehmomenterkennung und automatischem Entspannimpuls nach dem Schließen.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung durch einen 1-Kanal Wand- oder Handsender

Angebotenes Fabrikat Wand- oder Handsender

______________________________ (vom Bieter anzugeben)

ODER - Bitte auswählen:

Kurbelantrieb (optional gegen Mehrpreis)

- Schneckengetriebe 8:1  mit Kurbelöse

- Mit seitlicher Abdeckkappe für das Getriebe aus Aluminium

- Bedienung mittels abnehmbarer Kurbelstange

Markisenbehang

Acryl-Stoff (Uni Design, Stripes, Stripes-Materia, Stripes-Seta Cruda, Block-Stripes, Standard)

- Markisenbespannung aus 100% Markenacryl

- spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht und reißfest

- Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend.

- Bahnbreite 1.200 mm

- Normal entflammbar

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 290g/m2.

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

ODER - Bitte auswählen:

Starlight blue (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus PET recycelt spinndüsengefärbt

- aus 85% recycelten PET Flaschen

- Das Gewebe ist schmutzabweisend und wasser-ölabstoßend.

- Der Vorteil gegenüber normalem Polyacryl liegt in dem ausgeprägten Rückstellverhalten und dem hohen Verformungs- und Zugwiederstand.

- Es neigt nicht so schnell zu Überdehnungen und zeichnet sich durch ein geringeres Faltenbild aus.

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 380 g/m2.

- Bahnbreite 1200mm

ODER - Bitte auswählen:

Typ Soltis 88 (Standard)

- Starres Gewebe aus hochfesten Polyestergarnen, in beide Richtungen vorgereckt und PVC fixiert.

- Hergestellt im Precontraît-Verfahren für hohe Flächenstabilität.

- Das Gewebe ermöglicht einen großen Sichtkontakt bei gleichzeitigem Wärmeschutz.

- Sehr gute Sicht nach außen, aber sehr wenig Sichtschutz bei Nacht und Blendschutz.

- Schwer entflammbar nach DIN 4102

- Flächengewicht ca. 360 g/m²

- Öffnungsfaktor 8 %

ODER - Bitte auswählen:

Soltis 92-Stoff (optional gegen Mehrpreis)

- Starres Gewebe aus hochfesten Polyestergarnen, in beide Richtungen vorgereckt und PVC fixiert.

- Hergestellt im Precontraît-Verfahren für hohe Flächenstabilität.

- Das Gewebe bietet den idealen Kompromiss aus Wärmeschutz, Sichtkontakt, Blendschutz und Sichtschutz.

- Schwer entflammbar nach DIN 4102

- Flächengewicht ca. 420 g/m²

- Öffnungsfaktor 4 %

Typ Soltis B 92 (optional gegen Mehrpreis)

- Starres Gewebe aus hochfesten Polyestergarnen, in beide Richtungen vorgereckt und PVC fixiert mit Verdunkelungsschicht.

- Hergestellt im Precontraît-Verfahren für hohe Flächenstabilität.

- Das Gewebe bietet starken Wunsch nach Blend- und Sichtschutz, bei keinem Sichtkontakt nach außen.

- Das Gewebe ist blickdicht und lichtundurchlässig.

- Schwer entflammbar nach DIN 4102

- Flächengewicht ca. 650 g/m²

- Öffnungsfaktor 0 %

Breite: mm      ______________________________

Ausfall: mm     ______________________________

Tuchnummer:  ______________________________

Gestellfarbe:    ______________________________

Fabrikat: Reflexa, Unterdach-Markisen Typ LifeSmall Zip oder gleichwertig

MENGE: ______________________________  EINHEIT: Stk

EP: ______________________________

GP: ______________________________