Pergola-Markisen als Gegenzuganlagen

Zur Ausführung kommen Pergola-Markisen Fabrikat Reflexa, Typ Viladora oder Pergola-Markisen mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Pergola-Markisen wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Funktionsbeschreibung

Die Funktion der Pergola-Markise beruht auf dem Prinzip des Gegenzuges. Eine optimale Tuchspannung wird durch die Vorspannung der Federmechanik erreicht.

Markisenkasten

- bestehend aus 2 stranggepressten Aluminiumprofilen

- abnehmbare obere Abdeckung

- an den Stirnseiten mit Abdeckblenden aus Kunststoff verschlossen.

- Abmessungen: Kastenhöhe 174 mm, Kastentiefe 202 mm.

Wellensystem

- Tuchwelle bestehend aus einem doppelwandigen stranggepresstem Aluminiumrohr mit Kedergasse zur Tuchbefestigung

- Durchmesser 86 mm

- seitlicher Welleneinsatz aus hochwertigem Kunststoff mit Bund zur Abdeckung des Wellenendes

- über Metall-Achsstifte in hochwertigen Gleitlagern in den Aluminium-Blendenseitenteilen gelagert

Zuggurt

- Breite: 14 mm

- bestehend aus Polyestergewebe

Zugbalken

- bestehend aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessung: 52 x 96 mm

Seitliche Führung

- Führungsschienen bestehend aus stranggepresstem Aluminium

- mit unterer Montagenut

- spezielle Kammern zur Aufnahme der Gleiter sowie extra Kammern für den Zuggurt

- Abmessung 59 x 58 mm (Doppelführungsschiene 98 x 58 mm)

- Abdeckblende auf Führungsschienen aus Kunststoff; Abmessung 59 x 58 mm, (Doppelführungsschiene 98 x 58 mm) aufgesteckt

Gleitschuh

- bestehend aus gleitfähigem Kunststoff

- mit den Seitendeckeln des Zugbalkens verschraubt

Umlenkrollen

- bestehend aus Aluminium

- mit Gleitlagern aus hochgleitfähigem Kunststoff auf stabilen Edelstahlbolzen in der Führungsschienenabschlusskappe gelagert

Windlastträger

- je nach Anlagengröße werden zusätzlich ein oder zwei Windlastträger verbaut

- bestehend aus einem Aluminium-Rundprofil (Ø 50 mm) mit Einsätzen aus hochwertigem Kunststoff vorgesehen

Stützen

- bestehend aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessung 60 x 60 mm

- Länge 3000 mm

- je Stütze ein schwenkbares Kopfteil aus stranggepresstem Aluminium  mit einer Augenschraube zur Befestigung an der Führungsschiene

Querstrebe

- bestehend aus stranggepresstem Aluminium

- Abmessung 60 x 60 mm

Bodenmontageplatte

- bestehend aus Aluminium

- Abmessung 150 x 150 mm

- zur direkten Befestigung auf dem bauseitigem Betonfundament

Oberflächen

- Aluminium- und Stahlteile pulverbeschichtet (GSB-konform gemäß RAL-Gütebestimmungen)

- Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

Befestigungs- und Verbindungsteile

- Innerhalb der Anlage aus Edelstahl A2 oder Aluminium.

Elektroantrieb

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44 mit eingebautem Kondensator

- Bei Erreichen der vorher eingestellten Endlagen schaltet der Motor automatisch in der oberen und unteren Endlage ab.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang.

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung mittels eines bauseitigen 1-poligenTast-/Rast Schalter

ODER - Bitte auswählen:

Funkmotor

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44

- Zugelassen sind Funkmotoren mit integriertem Funkempfänger und einer positionsgesteuerten Endabschaltung.

- Bei Erreichen der vorher eingestellten Endlagen schaltet der Motor automatisch ab.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung durch einen 1-Kanal Hand- oder Wandsender

Angebotenes Fabrikat Handsender

______________________________ (vom Bieter anzugeben)

ODER - Bitte auswählen:

Funkmotor IO

- Rohrmotor 230 V, 50 Hz (Leistungsaufnahme auf Anlagengröße abgestimmt)

- Schutzart IP 44

- Zugelassen sind Funkmotoren mit Rückmeldung und elektronischer Endabschaltung.

- Beim Ausfahren schaltet der Motor bei Erreichen der vorher eingestellten Endlage automatisch ab.

- Beim Einfahren mit Drehmomenterkennung und automatischem Entspannimpuls nach dem Schließen.

- Einschl. flexibler Leitung ca. 3 m lang

- Der Anschluss erfolgt an die bauseitig vom Innenraum durch die Fassade geführte Anschlussleitung.

- Bedienung durch einen 1-Kanal Wand- oder Handsender

Angebotenes Fabrikat Wand- oder Handsender

______________________________ (vom Bieter anzugeben)

Markisenbehang

Acryl-Stoff (Uni Design, Stripes, Stripes-Materia, Stripes-Seta Cruda, Block-Stripes, Standard)

- Markisenbespannung aus 100% Markenacryl

- spinndüsengefärbt, lichtecht, wetterecht und reißfest

- Die Tücher sind auf Nano-Basis imprägniert und dadurch schmutzabweisend, verrottungssicher, schnelltrocknend, luftdurchlässig und wasserabweisend.

- Bahnbreite 1.200 mm

- Normal entflammbar

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 290g/m2.

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

ODER - Bitte auswählen:

Acryl-Stoff Resinato (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus 100% Markenacryl mit transparenter Acrylatbeschichtung auf der Außenseite.

- Das Gewebe ist nahezu 100% wasserdicht (Wassersäule 1000 mm).

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 340 g/m2.

- Bahnbreite 1.200 mm

- Normal entflammbar

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

- Alle Ausfall-Nähte sind geschweißt / geklebt herzustellen.

ODER - Bitte auswählen:

Starlight blue (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus PET recycelt spinndüsengefärbt

- aus 85% recycelten PET Flaschen

- Das Gewebe ist schmutzabweisend und wasser-ölabstoßend.

- Der Vorteil gegenüber normalem Polyacryl liegt in dem ausgeprägten Rückstellverhalten und dem hohen Verformungs- und Zugwiederstand.

- Es neigt nicht so schnell zu Überdehnungen und zeichnet sich durch ein geringeres Faltenbild aus.

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 380 g/m2.

- Bahnbreite 1200mm

- Die Tücher müssen schadstoffgeprüft sein nach ÖKO-Tex-Standard 100.

ODER - Bitte auswählen:

Print (optional gegen Mehrpreis)

- Markisenbespannung aus 100% Polyester

- Das Gewebe ist schmutzabweisend und wasser-ölabstoßend.

- Der Vorteil gegenüber normalem Polyacryl liegt in dem ausgeprägten Rückstellverhalten und dem hohen Verformungs- und Zugwiederstand.

- Es neigt nicht so schnell zu Überdehnungen.

- Farbauswahl gemäß der jeweils gültigen Hersteller-Kollektion.

- Wassersäule ≥ 500mm

- Das Stoffgewicht beträgt ca. 295 g/m2.

- Bahnbreite 1200mm

ODER - Bitte auswählen:

Typ Soltis 88 (Standard)

- Starres Gewebe aus hochfesten Polyestergarnen, in beide Richtungen vorgereckt und PVC fixiert.

- Hergestellt im Precontraît-Verfahren für hohe Flächenstabilität.

- Das Gewebe ermöglicht einen großen Sichtkontakt bei gleichzeitigem Wärmeschutz.

- Sehr gute Sicht nach außen, aber sehr wenig Sichtschutz bei Nacht und Blendschutz.

- Schwer entflammbar nach DIN 4102

- Flächengewicht ca. 360 g/m²

- Öffnungsfaktor 8 %

ODER - Bitte auswählen:

Soltis 92-Stoff (optional gegen Mehrpreis)

- Starres Gewebe aus hochfesten Polyestergarnen, in beide Richtungen vorgereckt und PVC fixiert.

- Hergestellt im Precontraît-Verfahren für hohe Flächenstabilität.

- Das Gewebe bietet den idealen Kompromiss aus Wärmeschutz, Sichtkontakt, Blendschutz und Sichtschutz.

- Schwer entflammbar nach DIN 4102

- Flächengewicht ca. 420 g/m²

- Öffnungsfaktor 4 %

Breite: mm      ______________________________

Ausfall: mm     ______________________________

Tuchnummer:  ______________________________

Gestellfarbe:    ______________________________

Fabrikat: Reflexa, Pergola-Markisen Typ Viladora oder gleichwertig

MENGE: ______________________________  EINHEIT: Stk

EP: ______________________________

GP: ______________________________