Reflexa Plissee

Zur Ausführung kommen Plissee, Fabrikat REFLEXA Plisseo BB10U, verspannte Anlagen für senkrechte Fenster mit einem Behang oder Plissee mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ________________

Angebotener Typ: ___________________

Anwendungsbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz für den Innenbereich.

Oberschiene

Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium 22 x 14 mm, pulverbeschichtet.

Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

Behang

Plissee

Plissee-Behang mit einer Faltenbreite von 20 mm. Stoffqualitäten nach Preisgruppe 1 - 5 gemäß der gültigen REFLEXA Kollektion oder gleichwertig.

Duette

Behang aus Polyester mit speziell thermofixierten fixierten Waben in 25mm Wabenbreite.

Stoffqualitäten nach Preisgruppe 4 - 5 gemäß der gültigen REFLEXA Kollektion oder gleichwertig.

Shuttleschiene

Shuttleschiene aus stranggepresstem Aluminium 22 x 20 mm, pulverbeschichtet.

Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

Fixschiene

Die untere Befestigung der seitlichen Verspannung erfolgt über eine Fixschiene aus

stranggepresstem Aluminium 18 x 9 mm, pulverbeschichtet.

Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

Kunststoffartikel

Material aus hochwertigen Spezialkunststoffen, farblich den Schienen angepasst, UV-beständig.

Bedienung

Der Behang wird mittels Griff aus Kunststoff geöffnet und geschlossen.

Alternativ ist eine Bedienung über Bedienstab möglich (Mehrpreis).

Befestigung

Die Befestigung der Ober- und Fixschiene erfolgt mit Clipträgern aus nichtrostendem Federstahl im Rahmenprofil.

Bei einer Montage auf den Rahmen sind Wandwinkel erforderlich (Mehrpreis).

Sollte eine schraublose Montage für Kunststofffenster gewünscht sein, können sowohl

Für die Ober- als auch die Unterschiene Klemmträger eingesetzt werden.             (Spannbereich 4-25 mm)

Sicherheit

Überspannsichere Federn im Inneren der Systeme erlauben keine Fehlbedienung.

Seitlich benötigte Führungsschnüre sind durch die Führungsprofile vor Fremdeinwirkung gut geschützt.

Hochwertige Kunststoffkomponenten mit großen Radien ermöglichen geringe Schnurreibung und leichtgängige Bedienung.

Einheit: Stk.