Reflexa Plissee

Zur Ausführung kommen Plissee, Fabrikat REFLEXA Plisseo BB 24, verspannte Anlagen für senkrechte Fenster mit einem Behang oder Plissee mit mindestens gleichwertigen technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ________________

Angebotener Typ: ___________________

Anwendungsbereich als Licht-, Blend- und Sichtschutz für den Innenbereich.

Verspanntes Plissee-System, beidseitig bedienbar/ frei verschiebbar, für rechteckige, vertikale/Senkrechte Dreh-/Kippfenster.

Behang Plissee

Behang aus thermofixiertem Polyestergewebe, plissiert, dauerhaft stabile Falten in 20 mm. Faltenbreite, Farbechtheit wie auch Lichtechtheit nach DIN EN ISO 105-B02 (2014-11).

Stoffqualitäten nach Preisgruppe 1 - 4 gemäß der gültigen REFLEXA Kollektion oder gleichwertig.

Behang DUETTE

Behang aus Polyester mit speziell thermofixierten fixierten Waben in 25mm Wabenbreite.

Stoffqualitäten nach Preisgruppe 4 - 5 gemäß der gültigen REFLEXA Kollektion oder gleichwertig.

Shuttleschiene

Shuttleschiene aus stranggepresstem Aluminium 22 x 20 mm, pulverbeschichtet.

Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

Fixschiene

Die untere Befestigung der seitlichen Verspannung erfolgt über eine Fixschiene aus

stranggepresstem Aluminium 18 x 9 mm, pulverbeschichtet.

Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

Kunststoffartikel

Material aus hochwertigen Spezialkunststoffen, farblich den Schienen angepasst, UV-beständig.

Bedienung

Mit zwei verstellbaren Kunststoff-Bediengriffen, jeweils mittig auf der Bedienungsschiene

(> 128 cm Breite: 2 Griffe pro Bedienungsschiene).

Optional:

Abstandsbedienung mit Bedienstab (Mehrpreis) möglich.

Befestigung

Die Befestigung der Spannfüße erfolgt mit Spannfüßen, die direkt im Rahmen mit verdrehsicheren Unterteilen verschraubt werden.

Bei einer Montage auf den Rahmen sind Wandwinkel erforderlich (Mehrpreis).

Sollte eine schraublose Montage für Kunststofffenster gewünscht sein, können

Klemmträger eingesetzt werden. (Spannbereich 4-25 mm).

Sicherheit

Überspannsichere Federn im Inneren der Systeme erlauben keine Fehlbedienung

Seitlich benötigte Führungsschnüre sind durch die Führungsprofile vor Fremdeinwirkung gut geschützt.

Hochwertige Kunststoffkomponenten mit großen Radien ermöglichen geringe Schnurreibung und leichtgängige Bedienung.

Einheit: Stk.