Raffstore im Vorbaukasten in der Dämmebene des WDV-Systems

System für die Sanierung, Neubau oder Passivhaus

Fabrikat Reflexa, Combo RS V oder gleichwertig

………………………………………………………………..

Angeb. Fabr./Typ (vom Anbieter ausfüllen)

Liefern und fachgerecht montieren wie im einzelnen beschrieben von Raffstorekästen und Raffstores laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Vorbaukasten:

Reflexa - Vorbaukasten in der Dämmebene des WDV-Systems, thermisch getrennt, versteift mit zwei untereinander verbundenen feuchtigkeitsabweisenden und hochbelastbaren P7- Flachpressplatten nach DIN EN 312, zwei integrierten Aluminium-Abschlusswinkeln

Innenseiten des Kastens beschichtet mit 2mm dicken, diffusionsfähigen, matten PVC-Premiumplatten, angepasst an Fensterprofile,

Dämmung: EPS Neopor® 032 WDVS (grau)

Schachttiefe angepasst an Raffstorelamelle

93er S-Lamelle 130mm Schachttiefe

80er Lamelle	120mm Schachttiefe

60er Lamelle	100mm Schachttiefe

50er Lamelle	90mm Schachttiefe

Befestigung mit Winkelverbinder 150x150x65x2,5, Europäische Technische Zulassung ETA-06/0106 und MEA  Multifunktionsrahmendübel  MFR 10 für die universelle Montage auf alle gängigen Untergründe, Europäische Technische Zulassung ETA-07/0337

(Standardanzahl im Lieferumfang enthalten),

Zuschlag für Vakuumdämmung

Erhöhte Isolationswerte durch die im Jalousiekasten integrierte Vakuumpaneele

Die bauaufsichtlich zugelassene Vakuumpaneele 20mm ist im wandseitigen Bereich der Dämmung integriert und durch EPS-Dämmung oder Premiumplatte vor Beschädigungen geschützt, mit B2-Klassifizierung

Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit 0,008 W(m x K)

Zur genauen Anpassung an die Fensterprofile ist ein Formblatt erhältlich und erforderlich

Kombinierbar mit folgenden Raffstoren:

ELA 50

EL 60N, EL 60 S

EL80 N, EL 80S, EL80NF, EL 80 F

EL 93 N, EL 93 S

Fabrikat: Reflexa, Typ Combo RS V oder gleichwertig

Gesamttiefe Vorbaukasten .........................mm

Länge: (lichte Weite + 2 Auflager á 250 mm) ……………………….

Gesamthöhe: Standard 500 mm

Innenmaße des Kastens: angepasst an Raffstorelamelle

Raffstore:

Behangtyp:………….

Farbe Lamellen: Nr.: .....

(nach Reflexa Farbkarte).

Farbe Unterschiene: ......

Farbe Führungsschienen / Abspannwinkel: ……….

MENGE: ..........  EINHEIT: St	EP: ............  			GP: ............