Raffstore im Neubau-Aufsatzkastensystem

Zur Ausführung kommt Neubau-Aufsatzkastensystem für Raffstores Fabrikat Reflexa, Typ Combo RS oder Neubau-Aufsatzkastensystem für Raffstores mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Neubau-Aufsatzkasten für Raffstores wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Sturzkasten

- Combo RS Aufsatzkastensystem für den Neubau

- bestehend aus expandiertem Polystyrol-Hartschaum

- Die mit EPS-Hartschaum gedämmten Kopfstücke schließen mit der Außenkante des Blendrahmens ab.

- Die Befestigung zum Fenster erfolgt mit einer durchgehenden Clipsverbindung.

- Um Schwingungen im oberen  Bereich des Fenster zu minimieren und das Fenster entsprechend den statischen Anforderungen zu ertüchtigen, ist bei breiten Elementen das Statikprofil (ly = 8,07 cm 4 ) zu berücksichtigen.

- Der Combo RS wird mit den integrierten Sturzkastenbefestigungen mit dem Sturz oder der Decke verbunden.

- Die seitlichen Kastenabschlüsse aus Kunststoff-Spritzguss dienen zur Aufnahme der seitlichen Befestigungsstiele, welche fest mit dem Fenster verbunden werden.

- Das Kastensystem Combo RS wird mit einer Dämmeinlage ausgeführt.

Anforderung an den Wärmeschutz (bitte auswählen)

- Kastengröße 240: Usb < = 0,39 W/(m 2 K)

- Kastengröße 260: Usb < = 0,37 W/(m 2 K)

- Kastengröße 300: Usb < = 0,29 W/(m 2 K)

- Kastengröße 365: Usb < = 0,25 W/(m 2 K)

- Kastengröße 420: Usb < = 0,24 W/(m 2 K)

- Kastengröße 490: Usb < = 0,22 W/(m 2 K)

Oberschiene

- Rollgeformtes, verzinktes U-Profil 57 x 51 mm zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus, nach unten geschlossen

- Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12 mm Vierkantrohr

- Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial

- Lager teflonbeschichtet und wartungsfrei, ohne Geräuschbildung, mit Friktionsfedern zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen

- Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 59 x 51 mm, aus 1,2 mm starkem, stranggepresstem Aluminiumprofil ohne Oberflächenbehandlung

Lamellen

- EL80N, EL80S

  - 80mm breite, gewölbte Lamellen, beidseitig gebördelt mit tiefgezogenen Aufzugsbandstanzungen

ODER - Bitte auswählen:

- EL60N, EL60S

  - 60mm breite, gewölbte Lamellen, beidseitig gebördelt mit tiefgezogenen Aufzugsbandstanzungen

- Lamellen aus speziell legiertem Aluminiumband

- Lamellenstärke 0,45 mm, mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert

- Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte

- Sämtliche Aufzugsbandstanzungen von 12x6 mm werden standardmäßig tiefgezogen. Diese Tiefenstanzung sorgt für ein homogenes Erscheinungsbild.

- Abgerundete Kanten bei der Tiefenstanzung sorgen für weniger Reibung an Seilführung und Aufzugsband. Das erhöht die Lebensdauer und vermindert die Geräuschentwicklung des Raffstores.

- Lamellen mit Spezialstanzung zur Arretierung der Leiterkordel garantieren ein optimales Wendeverhalten.

ODER - Bitte auswählen:

- EL80F, EL80NF

  - 80 mm breite, gewölbte Flachlamellen mit schwarzen Kunststoffösen in jeder dritten Lamelle aus speziell legiertem Aluminiumband

  - Lamellenstärke 0,45 mm

  - mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert

  - Lamellen mit Federstahl-Effekt zur Verhinderung bleibender Verformungen

  - Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Vollösung: alle Stanzungen in den Lamellen mit schwarzen Kunststoffösen zur Führung der Aufzugsbänder und zur Befestigung der Stegverbindungen von der Leiterkordel

- Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen auf (ca. 90° Wendung). Das garaniert optimale Lichtverhältnisse beim Hoch- und Abfahren des Raffstores.

- Auf Wunsch Maximalwendung (ca. 180° Wendung): Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit nach innen geschlossenen Lamellen auf.

Führung:

- Führungsschiene mit herausnehmbarem Alu-Einsatz und mit einem Kunststoffkeder zur Geräuschdämpfung.

  - KE: PVC-Einfachführungsschiene

  - KD: PVC-Doppelführungsschiene

- Führungsschiene aus stranggepresstem Aluminium mit herausnehmbarem Alu-Einsatz und mit einem Kunststoffkeder zur Geräuschdämpfung.

  - AE: Alu-Einfachführungsschiene

  - AD: Alu- Doppelführungsschiene

- T: T-Nut-Führungsschiene,

- D: Doppelführungsschiene

- Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandshaltern Typ A2 oder Typ C2

ODER - Bitte auswählen:

- Seilführung

  - Seitliche Führung der Lamellen mittels 3,5mm starkem, kunststoffummantelten Stahlseil in Schwarz, auf Wunsch transparent

  - Die Seilführung ist oben verdeckt in der Oberschiene befestigt, läuft durch die Lamellenstanzungen und die Unterschiene nach unten und wird unten mittels gegossenen, formsteifen Aluminium-Spannwinkeln befestigt.

  - Spannwinkel standardmäßig mit Langloch

  - Verstellbereich zur Befestigung an Wand oder Fenster

  - Zum Ausgleich der thermisch bedingten Längenänderung sind gegen Mehrpreis Federspanntöpfe oben oder unten lieferbar.

  - Auf Wunsch mit Spannbügel zur Befestigung nach unten lieferbar

Antrieb

- Durch einen in der Oberschiene eingebauten 230 V / 50Hz Wechselstrom-Mittelmotor mit integriertem Thermoschutzschalter

- Der Motor wird an der oberen und unteren Endlage werkseitig eingestellt.

- Antrieb mit innenliegendem Kondensator und Hirschmann-Steckerkupplung.

- Alle Motoren mit VDE- und Funk-Schutzzeichen, Schutzart der gesamten Einheit nach VDE DIN 40 050 IP 54

Behangtyp: ______________________________

Farbe Lamellen: Nr.: ______________________________ (nach Reflexa Farbkarte)

Farbe Unterschiene: ______________________________

Farbe Führungsschienen / Spannwinkel: ______________________________

Fabrikat: Reflexa, Neubau-Aufsatzkasten Typ Combo RS oder gleichwertig

MENGE: ______________________________ EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________