Raffstore, 60mm-Flachlamellen mit Elektroantrieb und Seilführung

Fabrikat Reflexa, Typ EL 60 F oder gleichwertig

………………………………………………………………..

Angeb. Fabr./Typ (vom Anbieter ausfüllen)

Liefern und fachgerecht montieren wie im einzelnen beschrieben von Raffstores laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Oberschiene

Rollgeformtes, verzinktes U-Profil 57 x 51 mm zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus, nach unten geschlossen. Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12 mm Vierkantrohr. Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial. Lager teflonbeschichtet und wartungsfrei, ohne Geräuschbildung, mit Friktionsfedern zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen

Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 59 x 51 mm, aus 1,2 mm starkem, stranggepresstem Aluminiumprofil ohne Oberflächenbehandlung

Lamellen

60 mm breite, gewölbte Flachlamellen aus aus speziell legiertem Aluminiumband, Lamellenstärke 0,45 mm, mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert, Lamellen mit Federstahl-Effekt zur Verhinderung bleibender Verformungen. Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Vollösung: alle Stanzungen in den Lamellen mit schwarzen Kunststoffösen zur Führung der Aufzugsbänder und zur Befestigung der Stegverbindungen von der Leiterkordel.

Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen auf. (90° Wendung). Das garaniert optimale Lichtverhältnisse beim Hoch- und Abfahren des Raffstores. Auf Wunsch 180° Wendung: Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit nach innen geschlossenen Lamellen auf.

Leiterkordel

Hochfestes Polyesterband mit Doppelstegen zur exakten Schlaufenbildung in schwarz, wahlweise in grau. Jede dritte Lamelle wird standardmäßig am oberen Steg der Leiterkordel befestigt.

Aufzugsbänder

Spezialbeschichtetes Polyesterband 6 mm breit, 0,28 mm dick, dehn- und schrumpfarm, bruch- und knickfest, Witterungsbeständig, Standardausführung in schwarz, wahlweise in grau, Reißkraft 700N

Unterschiene

60 mm breit, 15 mm hoch aus stranggepresstem geschlossenem Aluminiumprofil, technisch in C0 silber eloxiert E6/EV1, auf Wunsch auch in RAL, DB oder Trendfarben mit schwarzen Kunststoffendkappen, Unabhängig von der Lamellenstellung verbleibt die Unterschiene waagrecht.

Führung

Seitliche Führung der Lamellen mittels 3,5mm starkem, kunststoffummantelten Stahlseil in schwarz, auf Wunsch transparent. Die Seilführung ist oben verdeckt in der Oberschiene befestigt, läuft durch die Lamellenstanzungen und die Unterschiene nach unten und wird unten mittels gegossenen formsteifen Aluminium-Spannwinkeln befestigt, Spannwinkel standardmäßig 70 mm Ausladung mit Langloch Verstellbereich 37-56 mm zur Befestigung an Wand oder Fenster

Zum Ausgleich der thermisch bedingten Längenänderung sind gegen Mehrpreis Federspanntöpfe oben oder unten lieferbar. Auf Wunsch mit Spannbügel zur Befestigung nach unten lieferbar

Antrieb

Durch einen in der Oberschiene eingebauten 230 V / 50Hz Wechselstrom-Mittelmotor, mit eingebautem Thermoschutzschalter. Der Motor wird an der oberen und unteren Endlage werkseitig eingestellt. Antrieb mit innenliegendem Kondensator und Hirschmann-Steckerkupplung. Alle Motoren mit VDE- und Funk-Schutzzeichen, Schutzart der gesamten Einheit nach VDE DIN 40 050 IP 54.

Bedienung

Heben, Senken und Wenden des Behangs mittels eines bauseitigen Spezial-Rast / Tast-Schalter in Auf- oder Unterputzausführung oder alternativ mit Funkantrieb. Sollen mehrere Motoren mit einem Schalter betätigt werden, so ist ein Steuergerät erforderlich.

Farbe Lamellen: Nr.: .....

(nach Reflexa Farbkarte).

Farbe Unterschiene: ......

Farbe Spannwinkel: ……….

Fabrikat: Reflexa, Typ EL 60 F oder gleichwertig

MENGE: ..........  EINHEIT: St	EP: ............  			GP: ............