Raffstore, 80mm-Lamellen gebördelt mit Elektroantrieb und Schienenführung, windstabile Ausführung

Zur Ausführung kommen Raffstores Fabrikat Reflexa, Typ EL 80 N WS (windstabile Ausführung) oder Raffstores mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Raffstores wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Oberschiene

- Rollgeformtes, verzinktes U-Profil 57 x 51 mm zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus, nach unten geschlossen

- Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12 mm Vierkantrohr

- Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial

- Lager teflonbeschichtet und wartungsfrei, ohne Geräuschbildung, mit Friktionsfedern zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen

- Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 59 x 51 mm, aus 1,2 mm starkem, stranggepresstem Aluminiumprofil ohne Oberflächenbehandlung

Lamellen

- 80 mm breite, gewölbte, beidseitig gebördelte Lamellen aus speziell legiertem Aluminiumband

- Lamellenstärke 0,45 mm

- mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert

- Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte

- Sämtliche Aufzugsbandstanzungen von 12x6 mm werden standardmäßig tiefgezogen. Diese Tiefenstanzung sorgt für ein homogenes Erscheinungsbild.

- Abgerundete Kanten bei der Tiefenstanzung sorgen für weniger Reibung am Aufzugsband. Das erhöht die Lebensdauer und vermindert die Geräuschentwicklung des Raffstores.

- Lamellen mit Spezialstanzung zur Arretierung der Leiterkordel garantieren ein optimales Wendeverhalten.

- Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Stanzungen in den Lamellen mit schwarzen Kunststoffösen zur Führung der Aufzugsbänder und zur Befestigung der Stege der Leiterkordel.

- Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen auf (ca. 90° Wendung). Das garaniert optimale Lichtverhältnisse beim Hoch- und Abfahren des Raffstores.

Leiterkordel

- Hochfestes Polyesterband mit Doppelstegen zur exakten Schlaufenbildung in Schwarz, wahlweise in Grau

- Jede Lamelle wird am oberen Steg der Leiterkordel befestigt.

Aufzugsbänder

- Spezialbeschichtetes Polyesterband 6 mm breit, 0,28 mm dick

- dehn- und schrumpfarm, bruch- und knickfest, witterungsbeständig

- Standardausführung in Schwarz, wahlweise in Grau

- Reißkraft 700N

Unterschiene

- 80 mm breit, 22 mm hoch aus stranggepresstem, geschlossenem Aluminiumprofil

- in C0 Silber eloxiert, auf Wunsch auch in RAL, DB oder Trendfarben

- mit schwarzen Kunststoffendkappen und verschiebbaren Führungsnippeln beidseitig in den Führungsschienen geführt

- Unabhängig von der Lamellenstellung verbleibt die Unterschiene waagrecht.

Führung

- Seitenführung durch schwarze Führungsnippel aus hochschlagzähmodifizierten Polyamid, wechselseitig mit den Lamellen verbunden

- Verstärkte Führungsschienen Typ VT, 26x52mm

- in C0 Silber eloxiert, auf Wunsch auch in RAL, DB oder Trendfarben

- mit eingezogenem, schwarzem PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behangs

- Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandshaltern aus Aluminium mit einem Fassadenabstand Maß X <= 70 mm

- Der stufenlos regulierbare Teil des Abstandshalters ist durch seine besondere Konstruktion gegen unbeabsichtigtes Loslösen gesichert.

Windsicherung

- Zur Windsicherung werden 2 zusätzliche Seilführungen außen, Abstand 120mm von Außenkante Führungsschiene bis Seilführung, durch die Lamellen geführt.

- Seitliche Windsicherung der Lamellen mittels 3,5mm starkem, kunststoffummanteltem Stahlseil in Schwarz, auf Wunsch transparent.

- Die Seilführung ist oben verdeckt in der Oberschiene mit einem Federspanntopf befestigt, läuft durch die Lamellenstanzungen und die Unterschiene nach unten und wird unten mittels gegossenen, formsteifen Aluminium-Spannwinkeln an den verstärkten Führungsschienen befestigt

- Spannwinkel 145 mm Ausladung mit 120mm von Außenkante Führungsschiene bis Seilführung

- Sämtliche Seilführungsstanzungen von 12x6 mm werden standardmäßig tiefgezogen. Diese Tiefenstanzung sorgt für ein homogenes Erscheinungsbild.

- Abgerundete Kanten bei der Tiefenstanzung sorgen für weniger Reibung. Das erhöht die Lebensdauer und vermindert die Geräuschentwicklung des Raffstores.

- Zusätzliche Seilführungen sind je nach Anlagenbreite in der Position wählbar.

Antrieb

- Durch einen in der Oberschiene eingebauten 230 V / 50Hz Wechselstrom-Mittelmotor mit integriertem Thermoschutzschalter.

- Der Motor wird an der oberen und unteren Endlage werkseitig eingestellt.

- Antrieb mit innenliegendem Kondensator und Hirschmann-Steckerkupplung.

- Alle Motoren mit VDE- und Funk-Schutzzeichen, Schutzart der gesamten Einheit nach VDE DIN 40 050 IP 54.

Bedienung

- Heben, Senken und Wenden des Behangs mittels eines bauseitigen Spezial-Rast / Tast-Schalter in Auf- oder Unterputzausführung oder alternativ mit Funkantrieb.

- Sollen mehrere Motoren mit einem Schalter betätigt werden, so ist ein Steuergerät erforderlich.

- Zur Einsatzempfehlung gehört eine Windüberwachung in Verbindung mit einer Steuerung.

Der angebotene Reflexa Raffstore Typ EL 80 N WS (windstabile Ausführung) ist im abgefahrenen Zustand in Abhängigkeit von der Breite und in der beschriebenen Ausführung bis zu einer Windgeschwindigkeit von 22 m/s effektiv nutzbar.

| Breite | Windgeschwindigkeit in m/s | Windstärke in Beaufort |
| --- | --- | --- |
| bis 1500mm | 221) | bis 9 |
| bis 3000mm | 181) | bis 8 |

1) Bei Eck- und Randsituationen wird der Grenzwert um 4 m/s reduziert.

Farbe Lamellen: Nr.: ______________________________ (nach Reflexa Farbkarte)

Farbe Unterschiene: ______________________________

Farbe Führungsschienen: ______________________________

Fabrikat: Reflexa, Typ EL 80 N WS (windstabile Ausführung) oder gleichwertig

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________