Raffstore 80mm-Flachlamellen mit Elektroantrieb und Schienenführung,

freitragende Ausführung

Zur Ausführung kommen Raffstores Fabrikat Reflexa, Typ EL 80 NF (freitragende Ausführung) oder Raffstores mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Raffstores wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Oberschiene

- Rollgeformtes, verzinktes U-Profil 57 x 51 mm zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus, nach unten geschlossen

- Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12 mm Vierkantrohr

- Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial

- Lager teflonbeschichtet und wartungsfrei, ohne Geräuschbildung, mit Friktionsfedern zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen

- Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 59 x 51 mm, aus 1,2 mm starkem, stranggepresstem Aluminiumprofil ohne Oberflächenbehandlung

Lamellen

- 80 mm breite, gewölbte Flachlamellen aus speziell legiertem Aluminiumband

- Lamellenstärke 0,45 mm

- mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert

- Lamellen mit Federstahl-Effekt zur Verhinderung bleibender Verformungen

- Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Vollösung: alle Stanzungen in den Lamellen mit schwarzen Kunststoffösen zur Führung der Aufzugsbänder und zur Befestigung der Stegverbindungen von der Leiterkordel.

- Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen auf (ca. 90° Wendung). Das garaniert optimale Lichtverhältnisse beim Hoch- und Abfahren des Raffstores.

- Auf Wunsch Maximalwendung (ca. 180° Wendung): Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit nach innen geschlossenen Lamellen auf.

Leiterkordel

- Hochfestes Polyesterband mit Doppelstegen zur exakten Schlaufenbildung in Schwarz, wahlweise in Grau

- Jede dritte Lamelle wird standardmäßig am oberen Steg der Leiterkordel befestigt.

Aufzugsbänder

- Spezialbeschichtetes Polyesterband 6 mm breit, 0,28 mm dick

- dehn- und schrumpfarm, bruch- und knickfest, witterungsbeständig

- Standardausführung in Schwarz, wahlweise in Grau

- Reißkraft 700N

Unterschiene

- 80 mm breit, 22 mm hoch aus stranggepresstem, geschlossenem Aluminiumprofil

- in C0 Silber eloxiert, auf Wunsch auch in RAL, DB oder Trendfarben

- mit schwarzen Kunststoffendkappen und verschiebbaren Führungsnippeln beidseitig in den Führungsschienen geführt

- Unabhängig von der Lamellenstellung verbleibt die Unterschiene waagrecht.

Führung

- Seitenführung durch schwarze Führungsnippel aus hochschlagzähmodifizierten Polyamid, wechselseitig mit den Lamellen verbunden

- verstärkte Führungsschienen (Typ VT oder VD) oder Rundführungsschienen (Typ R)

- in C0 Silber eloxiert, auf Wunsch auch in RAL, DB oder Trendfarben

- mit eingezogenem, schwarzem PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behangs

- Befestigung der Führungsschienen mit verstärkten, verstellbaren Abstandshaltern aus Aluminium

- Der stufenlos regulierbare Teil des Abstandshalters ist durch seine besondere Konstruktion gegen unbeabsichtigtes Loslösen gesichert.

Antrieb

- Durch einen in der Oberschiene eingebauten 230 V / 50Hz Wechselstrom-Mittelmotor mit integriertem Thermoschutzschalter

- Der Motor wird an der oberen und unteren Endlage werkseitig eingestellt.

- Antrieb mit innenliegendem Kondensator und Hirschmann-Steckerkupplung.

- Alle Motoren mit VDE- und Funk-Schutzzeichen, Schutzart der gesamten Einheit nach VDE DIN 40 050 IP 54

Bedienung

- Heben, Senken und Wenden des Behangs mittels eines bauseitigen Spezial-Rast / Tast-Schalter in Auf- oder Unterputzausführung oder alternativ mit Funkantrieb

- Sollen mehrere Motoren mit einem Schalter betätigt werden, so ist ein Steuergerät erforderlich.

Blende

- Aluminiumblech, 2 mm, gekantet

- Standardmäßig als U-Kanalblende ausgeführt, gegen Mehrpreis als Rundbogenblende ausführbar

- Blenden seitlich geschlossen mittels Aluminium-Seitenteilen

- Voll einziehbare Unterleiste (abhängig von Elementhöhe)

- in Standardfarben RAL 7015, 7016, 9007, 9010, 9016 und DB 703 lieferbar

- auf Wunsch auch in RAL, DB oder Trendfarben

- Bei Variante „Montage zwischen den Führungsschienen“ werden Einzelblenden mit zwei Blendenböden über Halteprofile an den Führungsschienen befestigt. Optisch laufen hier die Führungsschienen durch.

- Bei Variante „Blendenmontage auf den Führungsschienen“ werden die Blenden am Ende mit Blendenböden an den Führungsschienen befestigt. Optisch laufen hier die Blenden durch.

Farbe Lamellen: Nr.: ______________________________ (nach Reflexa Farbkarte)

Farbe Unterschiene: ______________________________

Farbe Führungsschienen: ______________________________

Farbe Blende: ______________________________

Fabrikat: Reflexa, Typ EL 80 NF freitragend oder gleichwertig

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________