Raffstore, 80mm-Lamellen gebördelt mit Elektroantrieb und Seilführung

Zur Ausführung kommen Raffstores Fabrikat Reflexa, Typ EL 80 S oder Raffstores mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Raffstores wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Oberschiene

- Rollgeformtes, verzinktes U-Profil 57 x 51 mm zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus, nach unten geschlossen

- Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12 mm Vierkantrohr

- Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial

- Lager teflonbeschichtet und wartungsfrei, ohne Geräuschbildung, mit Friktionsfedern zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen

- Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 59 x 51 mm, aus 1,2 mm starkem, stranggepresstem Aluminiumprofil ohne Oberflächenbehandlung

Lamellen

- 80 mm breite, gewölbte, beidseitig gebördelte Lamellen aus speziell legiertem Aluminiumband

- Lamellenstärke 0,45 mm

- mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert

- Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte

- Sämtliche Seilführungsstanzungen (7x25 mm) und Aufzugsbandstanzungen (12x6 mm) werden standardmäßig tiefgezogen. Diese Tiefenstanzung sorgt für ein homogenes Erscheinungsbild.

- Abgerundete Kanten bei der Tiefenstanzung sorgen für weniger Reibung an Seilführung und Aufzugsband. Das erhöht die Lebensdauer und vermindert die Geräuschentwicklung des Raffstores.

- Lamellen mit Spezialstanzung zur Arretierung der Leiterkordel garantieren ein optimales Wendeverhalten.

- Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Stanzungen in den Lamellen mit schwarzen Kunststoffösen zur Führung der Seilführung und der Aufzugsbänder und zur Befestigung der Stege der Leiterkordel.

- Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen auf (ca. 90° Wendung). Das garaniert optimale Lichtverhältnisse beim Hoch- und Abfahren des Raffstores.

- Auf Wunsch Maximalwendung (ca. 180° Wendung): Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit nach innen geschlossenen Lamellen auf.

Leiterkordel

- Hochfestes Polyesterband mit Doppelstegen zur exakten Schlaufenbildung in Schwarz, wahlweise in Grau

- Jede Lamelle wird am oberen Steg der Leiterkordel befestigt.

Aufzugsbänder

- Spezialbeschichtetes Polyesterband 6 mm breit, 0,28 mm dick

- dehn- und schrumpfarm, bruch- und knickfest, witterungsbeständig

- Standardausführung in Schwarz, wahlweise in Grau

- Reißkraft 700N

Unterschiene

- 80 mm breit, 22 mm hoch aus stranggepresstem, geschlossenem Aluminiumprofil

- Gem. Reflexa Wohnfühlfarben in den Ausführungen matt, glänzend, feinstruktur

- mit schwarzen Kunststoffendkappen

- Unabhängig von der Lamellenstellung verbleibt die Unterschiene waagrecht.

Führung

- Seitliche Führung der Lamellen mittels 3,5mm starkem, kunststoffummantelten Stahlseil in Schwarz, auf Wunsch transparent

- Die Seilführung ist oben verdeckt in der Oberschiene befestigt, läuft durch die Lamellenstanzungen und die Unterschiene nach unten und wird unten mittels gegossenen, formsteifen Aluminium-Spannwinkeln befestigt.

- Spannwinkel standardmäßig 100 mm Ausladung mit Langloch

- Verstellbereich 57-86 mm zur Befestigung an Wand oder Fenster

- Zum Ausgleich der thermisch bedingten Längenänderung sind gegen Mehrpreis Federspanntöpfe oben oder unten lieferbar.

- Auf Wunsch mit Spannbügel zur Befestigung nach unten lieferbar

Antrieb

- Durch einen in der Oberschiene eingebauten 230 V / 50Hz Wechselstrom-Mittelmotor mit integriertem Thermoschutzschalter

- Der Motor wird an der oberen und unteren Endlage werkseitig eingestellt.

- Antrieb mit innenliegendem Kondensator und Hirschmann-Steckerkupplung

- Alle Motoren mit VDE- und Funk-Schutzzeichen, Schutzart der gesamten Einheit nach VDE DIN 40 050 IP 54

Farbe Lamellen: Nr.: ______________________________ (nach Reflexa Farbkarte)

Farbe Unterschiene: ______________________________

Farbe Spannwinkel: ______________________________

Fabrikat: Reflexa, Typ EL 80 S oder gleichwertig

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________