Außenjalousie, 50mm-Flachlamellen mit Elektroantrieb und Seilführung

Zur Ausführung kommen Außenjalousie Fabrikat Reflexa, Typ ELA 50 oder Außenjalousien mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Außenjalousien wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Oberschiene

- Rollgeformtes, verzinktes U-Profil 57 x 51 mm zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus, nach unten geschlossen

- Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12 mm Vierkantrohr

- Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial

- Lager teflonbeschichtet und wartungsfrei, ohne Geräuschbildung, mit Friktionsfedern zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen

- Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 59 x 51 mm, aus 1,2 mm starkem, stranggepresstem Aluminiumprofil ohne Oberflächenbehandlung, gegen Mehrpreis in RAL oder DB beschichtet

Lamellen

- 50 mm breite, gewölbte, flexible Flachlamellen aus speziell legiertem Aluminiumband

- mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert

- Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte

- Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit nach innen geschlossenen Lamellen (Maximalwendung, ca . 180° Wendung) auf.

Leiterkordel

- hochfestes Polyesterband mit Doppelstegen zur exakten Schlaufenbildung in Schwarz

- spinndüsengefärbt

- 2x2 Stege

Aufzugsbänder

- Spezialbeschichtetes Polyesterband 6 mm breit, 0,28 mm dick

- dehn- und schrumpfarm, bruch- und knickfest, witterungsbeständig

- Standardausführung in Schwarz, wahlweise in Grau

- Reißkraft 700N

Unterschiene

- 50 mm breit, 15 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium

- in C0 Silber eloxiert, auf Wunsch gegen Mehrpreis auch in RAL oder DB

- mit Kunststoffendkappen

- Beim Drehen der Lamellen kippt die Unterleiste mit.

Führung

- Seitliche Führung der Lamellen mittels 2,3 mm starkem,  kunststoffummantelten Stahlseil in Schwarz, auf Wunsch transparent

- Die Seilführung ist oben verdeckt in der Oberschiene befestigt, läuft durch die Lamellenstanzungen und wird in der Unterschiene durch Aluminiumstift nach unten geführt und wird unten mittels gegossenen, formsteifen Aluminium-Spannwinkeln befestigt.

- Standardfarbe in 9006, gegen Mehrpreis auch in RAL oder DB lieferbar

- Spannwinkel mit Langloch zur Befestigung an Wand oder Fenster

- Zum Ausgleich der thermisch bedingten Längenänderung sind gegen Mehrpreis Federspanntöpfe oben oder unten lieferbar.

- Auf Wunsch mit Spannbügel zur Befestigung nach unten lieferbar

Antrieb

- Durch einen in der Oberschiene eingebauten 230 V / 50Hz Wechselstrom-Mittelmotor mit integriertem Thermoschutzschalter

- Der Motor wird an der oberen und unteren Endlage werkseitig eingestellt.

- Antrieb mit innenliegendem Kondensator und Hirschmann-Steckerkupplung

- Alle Motoren mit VDE- und Funk-Schutzzeichen, Schutzart der gesamten Einheit nach VDE DIN 40 050 IP 54

Bedienung

- Heben, Senken und Wenden des Behangs mittels eines bauseitigen Spezial-Rast / Tast-Schalter in Auf- oder Unterputzausführung oder alternativ mit Funkantrieb

- Sollen mehrere Motoren mit einem Schalter betätigt werden, so ist ein Steuergerät erforderlich.

Farbe Lamellen: Nr.: ______________________________ (nach Reflexa Farbkarte)

Farbe Unterschiene: ______________________________

Farbe Spannwinkel: ______________________________

Fabrikat: Reflexa, Typ ELA50 oder gleichwertig

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________