Innenjalousie, 50mm-Flachlamellen mit Elektroantrieb

Zur Ausführung kommen Innenjalousien Fabrikat Reflexa, Typ ELI 50 / ELI 50 P oder Raffstores mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Innenjalousien wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Oberschiene

- Rollgeformtes, verzinktes U-Profil 57 x 51 mm zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus, nach unten geschlossen

- auf Wunsch in den Farben Opal, Weiß und Hellbeige

- Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12 mm Vierkantrohr

- Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial

- Lager teflonbeschichtet und wartungsfrei, ohne Geräuschbildung, mit Friktionsfedern zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen

- Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 59 x 51 mm, aus 1,2 mm starkem, stranggepresstem Aluminiumprofil ohne Oberflächenbehandlung, gegen Mehrpreis in RAL oder DB beschichtet

Lamellen

- 50 mm breite, gewölbte, flexible Flachlamellen aus speziell legiertem Aluminiumband

- mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert

- Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte

- Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit nach innen geschlossenen Lamellen (Maximalwendung, ca . 180° Wendung) auf.

Leiterkordel

- Hochfestes Polyesterband mit Doppelstegen zur exakten Schlaufenbildung in Weiß

- 2x2 Stege

Aufzugsbänder

- Spezialbeschichtetes Polyesterband 6 mm breit, 0,25 mm dick

- dehn- und schrumpfarm, bruch- und knickfest, witterungsbeständig

- Standardausführung in Weiß, wahlweise in Grau oder Schwarz

Unterschiene

- 50 mm breit, 15 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium

- in C0 Silber eloxiert, auf Wunsch auch in RAL oder DB

- mit Kunststoffendkappen

- Beim Drehen der Lamellen kippt die Unterleiste mit.

Führung

- standardmäßig freihängende Ausführung (ELI50)

- gegen Mehrpreis seitliche Führung der Lamellen mittels 2,3 mm starkem, transparent kunststoffummantelten Stahlseil (ELI50P), auf Wunsch in Schwarz

- Die Seilführung ist oben verdeckt in der Oberschiene befestigt, läuft durch die Lamellenstanzungen und wird in der Unterschiene durch Aluminiumstift nach unten geführt und wird unten mittels gegossenen, formsteifen Aluminium-Spannwinkeln befestigt.

- Standardfarbe in 9006, gegen Mehrpreis auch in RAL oder DB lieferbar

- Spannwinkel mit Langloch zur Befestigung an Wand oder Fenster

- auf Wunsch mit Spannbügel zur Befestigung nach unten lieferbar

Antrieb

- Durch einen in der Oberschiene eingebauten 230 V / 50Hz Wechselstrom-Mittelmotor mit eingebautem Thermoschutzschalter

- Der Motor wird an der oberen und unteren Endlage werkseitig eingestellt.

- Antrieb mit innenliegendem Kondensator und Hirschmann-Steckerkupplung.

- Alle Motoren mit VDE- und Funk-Schutzzeichen, Schutzart der gesamten Einheit nach VDE DIN 40 050 IP 54

Bedienung

- Heben, Senken und Wenden des Behangs mittels eines bauseitigen Spezial-Rast / Tast-Schalter in Auf- oder Unterputzausführung oder alternativ mit Funkantrieb

- Sollen mehrere Motoren mit einem Schalter betätigt werden, so ist ein Steuergerät erforderlich.

Farbe Lamellen: Nr.: ______________________________ (nach Reflexa Farbkarte)

Farbe Unterschiene: ______________________________

Farbe Spannwinkel (ELI50P): ______________________________

Fabrikat: Reflexa, Typ ELI50 / ELI50P oder gleichwertig

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________