Außenjalousie, 50mm-Flachlamellen mit Endlosschnurzug, Seilführung und Minikopf

Zur Ausführung kommen Außenjalousie Fabrikat Reflexa, Typ EMA 50 oder Außenjalousien mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Außenjalousien wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Oberschiene

- U-förmig, 40 x 30 mm, aus stranggepresstem Aluminium, unten geschlossen

- eloxiert C0 oder natur, auf Wunsch auch in RAL, DB oder Trendfarben

- zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus

- Antriebswelle aus verzinktem Stahlsechskant

- Teile in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial

- Lagerung wartungsfrei

- Oberschienenlänge = Lamellenlänge

Lamellen

- 50 mm breite, gewölbte, flexible Flachlamellen aus speziell legiertem Aluminiumband

- mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert

- Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte

- Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit nach innen geschlossenen Lamellen (Maximalwendung, ca . 180° Wendung) auf.

Leiterkordel

- Hochfestes Polyesterband mit Doppelstegen zur exakten Schlaufenbildung in Schwarz

- spinndüsengefärbt

- 2x2 Stege

Aufzugsbänder

- Spezialbeschichtetes Polyesterband 6 mm breit, 0,25 mm dick

- dehn- und schrumpfarm, bruch- und knickfest, witterungsbeständig

- Standardausführung in Weiß, wahlweise in Grau oder Schwarz

Unterschiene

- 50 mm breit, 15 mm hoch, aus stranggepresstem Aluminium

- in C0 Silber eloxiert, auf Wunsch auch in RAL oder DB

- mit Kunststoffendkappen

- Beim Drehen der Lamellen kippt die Unterleiste mit.

Führung

- Seitliche Führung der Lamellen mittels 2,3 mm starkem,  kunststoffummantelten Stahlseil in Schwarz, auf Wunsch transparent

- Die Seilführung ist oben verdeckt in der Oberschiene befestigt, läuft durch die Lamellenstanzungen und wird in der Unterschiene durch Aluminiumstift nach unten geführt und wird unten mittels gegossenen, formsteifen Aluminium-Spannwinkeln befestigt.

- Standardfarbe in 9006, gegen Mehrpreis auch in RAL oder DB lieferbar

- Spannwinkel mit Langloch zur Befestigung an Wand oder Fenster

- Zum Ausgleich der thermisch bedingten Längenänderung sind gegen Mehrpreis Federspanntöpfe oben oder unten lieferbar.

- Auf Wunsch mit Spannbügel zur Befestigung nach unten lieferbar

Bedienung

- Über ein voll geschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Endlosschnur-Getriebe mit Bremsvorrichtung, die die Jalousie in jeder gewünschten Höhe sicher hält

- Antrieb des Behanges sowie Wendung der Lamellen mittels abriebfester, 4,5 mm starker Endlosschnur

- Durchführung nach innen durch Schnurumlenkung in Weiß

- Befestigung der Endlosschnur mit Federklemme in Grau

- Bedienungslänge Schnur: Anlagenhöhe abzüglich ca . 200 mm (Standard)

- Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Endanschläge oben und unten über Spindelsperre.

Farbe Lamellen: Nr.: ______________________________ (nach Reflexa Farbkarte)

Farbe Unterschiene: ______________________________

Farbe Spannwinkel: ______________________________

Fabrikat: Reflexa, Typ EMA50 oder gleichwertig

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________