Flucht-Raffsystem EL 80N NRS

Raffstore, 80mm-Lamellen gebördelt mit Elektroantrieb und Schienenführung

Fabrikat Reflexa, Typ EL 80N NRS oder gleichwertig

………………………………………………………………..

Angeb. Fabr./Typ (vom Anbieter ausfüllen)

Liefern und fachgerecht montieren wie im einzelnen beschrieben von Raffstores laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Reflexa – Flucht-Raffsysteme sind für den Einsatz vor Fluchttüren und Fluchtfenstern entwickelt worden. Im Notfall gibt die Raffstoreanlage durch Betätigen eines Handhebels,

den Fluchtweg in Sekundenschnelle frei ohne den Behang dabei zu zerstören. Zusätzliche elektrische Verdrahtungsarbeiten sind bei der Verwendung von Reflexa – Flucht-Raffsystemen nicht erforderlich. Eine einfache Zurücksetzung und Reaktivierung des Systems ist jederzeit möglich. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um ein sicherheitsrelevantes System handelt, bei dem gesonderte Wartungsvorschriften zu beachten sind. Die genauen Vorschriften finden Sie in unserer Montage & Bedienungsanleitung.

Zusatztexte für Raffstoreanlagen mit Flucht-Raffsystem

Ausführbare Konstruktionen:

EL 80N NRS

(keine Auf- o. Zwischenständerung möglich)

Raffstore EL 80N mit vorgesetztem Spannelement. Das Spannelement ermöglicht eine Notraffung innerhalb kürzester Zeit.

Das Flucht-Raffsystem EL 80N NRS ist als Raffstore mit Elektroantrieb für den Einsatz an Fluchttüren bzw. Fluchtfenstern konzipiert. Im Falle einer Gefahr wird durch die mechanische Betätigung des Auslösehebels der Raffstorebehang über eine vorgespannte Feder hochgezogen und damit der Fluchtweg freigegeben. Das mechanische System gewährleistet unabhängig von der Energieversorgung und der Position des Behangs einen Schnellaufzug der Lamellen. Der Raffstore wird bei Betätigung der Notraffung nicht zerstört. Das Rücksetzen des Behangs und das Spannen der Feder darf nur durch Fachkundige mit entsprechender Reflexa-Zertifizierung erfolgen. Nach dem Spannen der Feder ist die Funktion der Notraffung wieder hergestellt. Jede Auslösung der Notraffung muss in einem Prüfbuch dokumentiert werden.

Der Einsatz von Flucht-Raffsystemen muss durch zuständige Stellen unter Beachtung der örtlichen Vorschriften genehmigt werden.

Ausführung ähnlich EL 80N:

Lamellen

80 mm breite, gewölbte, beidseitig gebördelte Lamellen aus speziell legiertem Aluminiumband, Lamellenstärke 0,45 mm, mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert.

Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte .

Sämtliche Aufzugsbandstanzungen werden mit schwarzen Kunststoffösen ausgestattet.

Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90°-Wendung) auf.

Das Lamellenpaket wird zentrisch unter der Oberschiene und dem Spannelement positioniert.

Aufzugsbänder

Spezialbeschichtetes Polyesterband 6 mm breit, 0,28 mm dick, dehn- und schrumpfarm, bruch- und knickfest, Witterungsbeständig, Standardausführung in schwarz, wahlweise in grau, Reißkraft 700N

Das Aufzugsband wird mittels Umlenkung in der Unterschiene zurück zur Oberschiene geführt. Zusätzliche Aufzugsbänder sind unzulässig.

Spannelement

Federwelle mit Ø 50 mm neben der Oberschiene platziert.

Reaktivierung nach Auslösen der Notfunktion

Die Reaktivierung erfolgt mittels im Lieferumfang enthaltener Spannungskurbel. Eine Demontage der Raffstoreanlage zur Reaktivierung ist nicht erforderlich.

Bowdenzug und Hebelposition

Durch den Einsatz eines Bowdenzuges kann die Position des Auslösehebels für die Notrafffunktion frei gewählt werden. Eine Auslösung ist nur unter der Verwendung eines Bowdenzuges zulässig.

Farbe Lamellen: Nr.: .....

(nach Reflexa Farbkarte).

Farbe Unterschiene: ......

Farbe Führungsschienen: ……….

Fabrikat: Reflexa, Typ EL 80N NRS oder gleichwertig

MENGE: ..........  EINHEIT: St	EP: ............  			GP: ............