Raffstore, 80mm-Lamellen gebördelt mit Kurbelantrieb und Schienenführung

Zur Ausführung kommen Raffstores Fabrikat Reflexa, Typ K 80 N oder Raffstores mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Raffstores wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Oberschiene

- Rollgeformtes, verzinktes U-Profil 57 x 51 mm zur Aufnahme des gesamten Aufzugs- und Wendemechanismus, nach unten geschlossen

- Antriebswelle aus galvanisch verzinktem 12 mm Vierkantrohr

- Aufzugs- und Wendemechanismus in stabiler Konstruktion aus witterungsbeständigem, schlagfestem Kunststoffmaterial

- Lager teflonbeschichtet und wartungsfrei, ohne Geräuschbildung, mit Friktionsfedern zur Verhinderung der selbsttätigen Verstellung der Lamellen

- Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Oberschiene aus stranggepresstem Aluminium, Abmessung 59 x 51 mm, aus 1,2 mm starkem, stranggepresstem Aluminiumprofil ohne Oberflächenbehandlung

Lamellen

- 80 mm breite, gewölbte, beidseitig gebördelte Lamellen aus speziell legiertem Aluminiumband

- Lamellenstärke 0,45 mm

- mit lichtechtem Lack durch Spezialverfahren korrosionsbeständig einbrennlackiert

- Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte

- Sämtliche Aufzugsbandstanzungen von 12x6 mm werden standardmäßig tiefgezogen. Diese Tiefenstanzung sorgt für ein homogenes Erscheinungsbild.

- Abgerundete Kanten bei der Tiefenstanzung sorgen für weniger Reibung an Seilführung und Aufzugsband. Das erhöht die Lebensdauer und vermindert die Geräuschentwicklung des Raffstores.

- Lamellen mit Spezialstanzung zur Arretierung der Leiterkordel garantieren ein optimales Wendeverhalten.

- Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Stanzungen in den Lamellen mit schwarzen Kunststoffösen zur Führung der Aufzugsbänder und zur Befestigung der Stege der Leiterkordel.

- Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen auf (ca. 90° Wendung). Das garaniert optimale Lichtverhältnisse beim Hoch- und Abfahren des Raffstores.

- Auf Wunsch Maximalwendung (ca. 180° Wendung): Der Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit nach innen geschlossenen Lamellen auf.

Leiterkordel

- Hochfestes Polyesterband mit Doppelstegen zur exakten Schlaufenbildung in Schwarz, wahlweise in Grau

- Jede Lamelle wird am oberen Steg der Leiterkordel befestigt.

Aufzugsbänder

- Spezialbeschichtetes Polyesterband 6 mm breit, 0,28 mm dick

- dehn- und schrumpfarm, bruch- und knickfest, witterungsbeständig

- Standardausführung in Schwarz, wahlweise in Grau

- Reißkraft 700N

Unterschiene

- 80 mm breit, 22 mm hoch aus stranggepresstem, geschlossenem Aluminiumprofil

- in C0 Silber eloxiert, auf Wunsch auch in RAL, DB oder Trendfarben

- mit schwarzen Kunststoffendkappen und verschiebbaren Führungsnippeln beidseitig in den Führungsschienen geführt

- Unabhängig von der Lamellenstellung verbleibt die Unterschiene waagrecht.

Führung

- Seitenführung durch schwarze Führungsnippel aus hochschlagzähmodifizierten Polyamid, wechselseitig mit den Lamellen verbunden

- Führungsschienen in C0 Silber eloxiert, auf Wunsch auch in RAL, DB oder Trendfarben

- mit eingezogenem, schwarzem PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behangs

- Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandshaltern aus Aluminium

- Der stufenlos regulierbare Teil des Abstandshalters ist durch seine besondere Konstruktion gegen unbeabsichtigtes Loslösen gesichert.

Antrieb

- durch ein voll geschlossenes, mit Dauerschmierung versehenes, staub- und korrosionssicheres Kegelradgetriebe mit Untersetzung je nach Behanggröße 2:1 bzw. 3:1, mit Bremsvorrichtung

- Durchführung nach innen durch Gelenklager, vernickelt, 45°, auf Wunsch 90°, Ablenkung mit Sechskantdurchführung

- Auf Wunsch gegen Mehrpreis: Endanschläge oben und unten über Spindelsperre.

Bedienung

- Heben, Senken und Wenden des Behangs sowie Wendung der Lamellen mittels Kurbelstange aus korrosionsbeständigem Aluminium mit Knickkurbel, Ausladung 140mm

- ergonomische Vielkant-Griffhülsen aus hochwertigem, schlagfestem und umweltverträglichem Kunststoff, Befestigung der Kurbelstange mit Kurbelhalter

- Standard-Bedienungslänge der Kurbelstange: Anlagenhöhe abzüglich 200 mm

Farbe Lamellen: Nr.: ______________________________ (nach Reflexa Farbkarte)

Farbe Unterschiene: ______________________________

Farbe Führungsschienen: ______________________________

Fabrikat: Reflexa, Typ K 80 N oder gleichwertig

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________