Vorbau-Rollladen – Compacto

Zur Ausführung kommen Rollläden Fabrikat Reflexa, Compacto oder Rollläden mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Rollläden wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Kasten

- Aluminium-Kasten aus rollgeformter Vorder-, Rück- und Oberblende

- Größen 125,137,150,165,180 und 205

- Revisionsdeckel und Putzschiene aus stranggepresstem Aluminium

- Seitenteile aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet

- Kastenform: eckig, überputzbar

- Mit stranggepresstem Putzträgerprofil inklusive Putzträgerplatte aus 8 mm extrudiertem Polystyrol

- mit seitlichen Putzstücken und stranggepresster Revisionsblende (von unten abnehmbar)

- pulverbeschichtet

Führungsschienen

- Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet

- Abmessung 53x22 mm

- inklusive Gummikeder

- Bei Ausführung mit integriertem Insektenschutz oder Vorrüstung für Insektenschutz: Führungsschienen 54x39 mm

- Befestigung nach hinten auf den Fensterstock oder die Fassade

- inkl. Abdeckkappen aus Kunststoff für die Befestigungsbohrungen

- optional: Führungsschienenabschlüsse aus schwarzem Kunststoff, Rundabdeckungen

- Führungsschienen inkl. Dämmung RD² (optional)

  - Sonderführungsschienen in den Abmessungen 53x34 oder 53x42 inkl. EPS-Dämmung

  - Wärmeleitfähigkeit bei 10°C 0,031-0,032W/(m*K)

  - integriert in die Hohlkammer der Führungsschiene zur Laibung

  - Verbesserte thermische Trennung zwischen Aluminiumführungsschienen und Fensterrahmen.

Rollladenpanzer

- Rollladenpanzer mit Lichtschlitzen

- Aluminium-Hohlkammerprofile doppelwandig, ausgeschäumt (HSM32, HSM37)

- Kunststoff-Hohlkammerprofile (SK25, SK37 und SK37 V (verstärkt mit Aluminiumprofilen))

- Farbauswahl gemäß Hersteller-Kollektion

- Aufhängung: Schnur, Gurt oder Kurbel mit flexiblen Wellenverbindern, bei Motor mit Drehmomentabschaltung mit starren Wellenverbindern.

Insektenschutzrollo (optional)

- Integriertes Insektenschutzrollo, Fiberglasgewebe in Schwarz oder Grau

- Bedienung über stranggepresste Aluminiumgriffleiste inkl. Schnurquaste

- Bürstenkeder integriert in Führungsschiene mit Abdichtung nach hinten zum Fensterstock oder über ein Zusatzprofil nach unten zur Fensterbank

- Fixierung des Rollos über frei verschiebbare Endleistenrasten integriert in den Führungsschienen und feststellbar über Edelstahl-Klemmschrauben

- Aufrollen des Gewebes über Soft-Rais-Bremse integriert in der Aluminiumwelle für ein sanftes Einfahren des ISG-Rollos in den Kasten

ODER - Bitte auswählen

Insektenschutz-Plissee (optional)

- integriertes Insektenschutz-Plissee mit umlaufendem Rahmen in Verbindung mit

- Führungsschienen CA53 (53x42mm) und thermischer Trennung

- Bautiefe 21mm, Öffnungsrichtung links oder rechts

- Bodenführungsschiene mit einer Höhe von 10mm

- Öffnen und Schließen über eine durchgängige, vertikale Griffleiste mit Schalengriff

- Magnetbänder an der Griffleiste und am abschließenden Rahmen halten dies geschlossen

- Gewebe: Fiberglasgewebe in Schwarz

Endschiene

- Aluminium-Endleiste stranggepresst

- mit verdeckten Anschlägen in der Führungsschiene

- Abschluss durch Kunststoffgleiter

8. Antrieb

- Manuell über Schnur, Gurt, Übersetzungsgetriebe für Gurt oder Kurbel mit luftdichtem Gelenklager

- Motor mit Drehmomentabschaltung, optional mit Somfy-Funkmotor und Wandsender

- Gurtbedienung (Standard):

  - Durchführung mittels nadelgelagerte Gurtleitrolle mit integrierter Zugluftsperre

  - Gurt 15mm in Grau oder Braun

  - Schwenkwickler in Weiß oder Braun

  - Stahlwelle kugelgelagert Achtkant SW40

  - Aufhängung: beschichtete Stahlfeder

ODER - Bitte auswählen

- Motorbedienung (Standard):

  - Motor mit elektronischer Hinderniserkennung und Festgefrierschutz

  - Stahlwelle kugelgelagert Achtkant SW50

  - Aufhängung: starre Wellenverbinder

ODER - Bitte auswählen

- Kurbel (Standard):

  - Knickkurbel mit Abgang 45° oder 90°

  - Gelenklager glanzvernickelt mit Vierkant Länge 300mm

  - Stahlwelle kugelgelagert Achtkant SW40

  - Aufhängung: beschichtete Stahlfeder

Oberflächenbehandlung

- Aluminiumteile (Führungsschienen und Endschiene) werden pulverbeschichtet bzw. C0 (Silber eloxiert) ausgeführt

- Kasten rollgeformt: bandbeschichtet in der Farbe Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)

- Pulverbeschichtete Aluminiumteile in den Standardfarben Verkehrsweiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007), Graubraun (RAL 8019), Anthrazitgrau (RAL 7016) und Anthrazitgrau Metallic (DB703)

- Gegen Mehrpreis: weitere RAL Farben gem. der Reflexa-RAL-Farbkarte

- Tarnfarben und Leuchtfarben sind ausgeschlossen.

- Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 60 - 120 my auszuführen.

- Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB-Al 631 erfolgen.

Elementmaße B x H: ______________________________

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________