Vorbau-Rollladen – Conturo R

Zur Ausführung kommen Rollläden Fabrikat Reflexa, Conturo R oder Rollläden mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Rollläden wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Kasten

- Kasten aus rollgeformtem Aluminium, 4-seitig geschlossen

- Größen 125, 137, 150, 165, 180 und 205

- Seitenteile aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet

- Kastenform: eckig mit 45° Abschrägung am Blendenvorderteil

Führungsschienen

- Führungsschienen aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet

- Abmessung 53x22 mm

- inklusive Gummikeder

- Bei Ausführung mit integriertem Insektenschutz oder Vorrüstung für Insektenschutz: Führungsschienen 54x39 mm

- Befestigung nach hinten auf den Fensterstock oder die Fassade

- inkl. Abdeckkappen aus Kunststoff für die Befestigungsbohrungen

- optional: Führungsschienenabschlüsse aus schwarzem Kunststoff, Rundabdeckungen

- Führungsschienen inkl. Dämmung RD² (optional)

  - Sonderführungsschienen in den Abmessungen 53x34 oder 53x42 inkl. EPS-Dämmung

  - Wärmeleitfähigkeit bei 10°C 0,031-0,032W/(m*K)

  - integriert in die Hohlkammer der Führungsschiene zur Laibung

  - Verbesserte thermische Trennung zwischen Aluminiumführungsschienen und Fensterrahmen

Rollladenpanzer

- Rollladenpanzer mit Lichtschlitzen

- Aluminium-Hohlkammerprofile doppelwandig, ausgeschäumt (HSM32, HSM37, HSM52)

- Kunststoff-Hohlkammerprofile (SK37 und SK37 V(verstärkt mit Aluminiumprofilen))

- Farbauswahl gemäß Hersteller-Kollektion

- Aufhängung: Schnur, Gurt oder Kurbel mit flexiblen Wellenverbindern, bei Motor mit Drehmomentabschaltung mit starren Wellenverbindern

Insektenschutzrollo (optional)

- Integriertes Insektenschutzrollo, Fiberglasgewebe in Schwarz oder Grau

- Bedienung über stranggepresste Aluminiumgriffleiste inkl. Schnurquaste

- Bürstenkeder integriert in Führungsschiene mit Abdichtung nach hinten zum Fensterstock oder über ein Zusatzprofil nach unten zur Fensterbank

- Fixierung des Rollos über frei verschiebbare Endleistenrasten integriert in den Führungsschienen und feststellbar über Edelstahl-Klemmschrauben

- Aufrollen des Gewebes über Soft-Rais-Bremse integriert in der Aluminiumwelle für ein sanftes Einfahren des ISG-Rollos in den Kasten

ODER - Bitte auswählen

Insektenschutz-Plissee (optional)

- integriertes Insektenschutz-Plissee mit umlaufenden Rahmen in Verbindung mit Führungsschienen CA53 (53x42mm) und thermischer Trennung

- Bautiefe 21mm, Öffnungsrichtung links oder rechts

- Bodenführungsschiene mit einer Höhe von 10mm

- Öffnen und Schließen über eine durchgängige, vertikale Griffleiste mit Schalengriff

- Magnetbänder an der Griffleiste und am abschließenden Rahmen halten dies geschlossen

- Gewebe: Fiberglasgewebe in Schwarz

Endschiene

- Aluminium-Endleiste stranggepresst

- mit verdeckten Anschlägen in der Führungsschiene

- Abschluss durch Kunststoffgleiter

Antrieb

- Manuell über Schnur, Gurt, Übersetzungsgetriebe für Gurt oder Kurbel mit luftdichtem Gelenklager

- Motor mit Drehmomentabschaltung, optional mit Somfy- oder Elero Funkmotor und Wandsender

- Solarantriebs Elero bzw. Somfy

- Gurtbedienung (Standard):

  - Durchführung mittels nadelgelagerte Gurtleitrolle mit integrierter Zugluftsperre

  - Gurt 15mm in Grau oder Braun

  - Schwenkwickler in Weiß oder Braun

  - Stahlwelle kugelgelagert Achtkant SW40

  - Aufhängung: beschichtete Stahlfeder

ODER - Bitte auswählen

- Motorbedienung (Standard):

- Motor mit elektronischer Hinderniserkennung und Festgefrierschutz

- Stahlwelle kugelgelagert Achtkant SW50

- Aufhängung: starre Wellenverbinder

ODER - Bitte auswählen

- Kurbel (Standard)

  - Knickkurbel mit Abgang 45° oder 90°

  - Gelenklager glanzvernickelt mit Vierkant Länge 300mm

  - Stahlwelle kugelgelagert Achtkant SW40

  - Aufhängung: beschichtete Stahlfeder

Oberflächenbehandlung

- Aluminiumteile (Führungsschienen und Endschiene) werden pulverbeschichtet ausgeführt

- Kasten rollgeformt; bandbeschichtet in den Farben Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016), Grau (ähnlich RAL 7038), Silber (ähnlich RAL 9006), Graubraun (ähnlich RAL 8019), Graualuminium (ähnlich RAL 9007), Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016) und Anthrazitgrau Metallic (ähnlich DB 703)

- Pulverbeschichtete Aluminiumteile in den Standardfarben Verkehrsweiß (RAL 9016), Silber (RAL 9006), Graualuminium (RAL 9007), Graubraun (RAL 8019), Anthrazitgrau (RAL 7016) und Anthrazitgrau Metallic (DB 703)

- Tarnfarben und Leuchtfarben sind ausgeschlossen.

- Die Pulverbeschichtung ist mit einem Polyesterpulver in einer Schichtdicke von 60 - 120 my auszuführen.

- Die Vorbehandlung muss chromfrei im No-Rinse-Verfahren nach Qualitätsrichtlinie GSB-Al 631 erfolgen.

Elementmaße B x H: ______________________________

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________