Gerader Kombinationsrollladen für asymmetrische Fenster AsyRoll 4.0 SE

Zur Ausführung kommen gerade Kombinationsrollläden für asymmetrische Fenster, Fabrikat Reflexa, AsyRoll 4.0 SE oder gerade Kombinationsrollläden für asymmetrische Fenster mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von geraden Kombinationsrollläden für asymmetrische Fenster wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Gerader Kombinationsrollladen mit runder oder eckiger

Blende aus stranggepresstem Aluminium. Bewegung des

Panzers beim Ablauf von oben nach unten. Ausführung als

Linksroller. Auch zum nachträglichen Einbau geeignet.

Kasten

- 4-Seitig geschlossener Kasten aus stranggepresstem Aluminium, 3-teilig

- Blende wahlweise rund oder eckig

- bei eckiger Ausführung wahlweise 4-teilig

- pulverbeschichtet oder eloxiert

- verfügbare Kastengrößen sind 165, 180, 205

- Die seitlichen Lagerschalen sind pulverbeschichtet.

- Ausführung als Linksroller

- Zum nachträglichen Einbau geeignet

- Bewegungsrichtung des Panzers beim Ablauf von oben nach unten

Führungsschienen

- Aus stranggepresstem Aluminium (B 70 mm x T 40 mm)

- Mit Kunststoffkeder und Bürstendichtung

- Form R 70 mit seitlicher Lasche zur Befestigung an der Laibung

- Form L 70 zur Befestigung zum Fenster

- Führungsschienen pulverbeschichtet oder eloxiert

Querschiene

- Aus stranggepresstem Aluminium (B 40 mm x H 36 mm)

- Zur Fixierung und Stabilisierung des geschlossenen Rollladenpanzers

- Befestigung am Fenster oder seitlich an den Führungsschienen

- Querschiene pulverbeschichtet oder eloxiert

Rollladenpanzer

- Profilart HSM 37, wahlweise mit oder ohne Lichtschlitzen

- aus doppelwandigem Aluminiumprofil

- ausgeschäumt mit Spezialschaum

- Deckbreite 37 mm

- Farbauswahl gemäß Hersteller-Kollektion für AsyRoll

- Ohne Lichtschlitze sind die obersten 10 Rollladenstäbe.

Bedienung

- Elektrorohrmotor / Rohrmotor 230 V

- Motor links oder rechts verbaut

- Mit elektronischer Endlageneinstellung (werkseitig eingestellt)

- Kabellänge ca. 1,5 m, wahlweise mit 5 m oder 10 m

- Optional Funkbedienung (Mehrpreis)

Oberflächenbehandlung

- Kasten, Schienen in Standardfarben (s. Reflexa Wohnfühlfarben-Katalog)

- Auf Wunsch (Mehrpreis): pulverbeschichtet in NCS, Hochwetterfest oder eloxiert C0, C31- C35

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________