Rollladen für asymmetrische Fenster AsyRoll Comfort

Zur Ausführung kommen Rollläden für asymmetrische Fenster, Fabrikat Reflexa, AsyRoll Comfort oder Rollläden für asymmetrische Fenster mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Rollläden für asymmetrische Fenster wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Kasten

- 4-Seitig geschlossener Kasten aus stranggepresstem Aluminium, 3-teilig

- Blende wahlweise rund oder eckig

- bei eckiger Ausführung wahlweise 4-teilig

- pulverbeschichtet oder eloxiert

- verfügbare Kastengrößen sind 165, 180, 205

- Der Neigungsbereich des Schräg-Rollladens liegt zwischen 5° bis 45°.

- Die seitlichen Lagerschalen bzw. Seitenteile sind pulverbeschichtet.

- Ausführung als Linksroller

- Zum nachträglichen Einbau geeignet

- Bewegungsrichtung des Panzers beim Ablauf von oben nach unten

Führungsschienen

- Aus stranggepresstem Aluminium (B 60 mm x T 36 mm)

- mit Kunststoffkeder und Bürstendichtung

- Form R 60 mit seitlicher Lasche zur Befestigung an der Laibung

- Form L 60 zur Befestigung zum Fenster

- Führungsschienen pulverbeschichtet oder eloxiert

Querschiene

- Aus stranggepresstem Aluminium (B 44 mm x H 39 mm)

- Zur Fixierung und Stabilisierung des geschlossenen Rollladenpanzers

- Befestigung am Fenster oder seitlich an den Führungsschienen

- Querschiene pulverbeschichtet oder eloxiert

Rollladenpanzer

- Profilart SM 33, wahlweise mit oder ohne Lichtschlitzen

- aus doppelwandigem, kalibriertem Aluminiumprofil

- ausgeschäumt mit Spezialschaum

- Deckbreite 31,5 mm

- Farbauswahl gemäß Hersteller-Kollektion für AsyRoll

- Ein Teil des Panzers bleibt im hochgefahrenen Zustand immer sichtbar.

- Ohne Lichtschlitze sind generell alle Eckstäbe sowie die obersten 10 Rollladenstäbe.

Bedienung

- Elektrorohrmotor 230 V, 30 Nm Drehmoment, 10 U/min

- Motor auf der hohen Seite verbaut

- Mit mechanischer Endlageneinstellung (werkseitig eingestellt)

- Kabellänge ca. 1,5 m, wahlweise mit 5 m oder 10 m

- Optional Funkbedienung (Mehrpreis)

Oberflächenbehandlung

- Kasten, Schienen in Standardfarben C0, RAL 9016, RAL 8019 und RAL 9006

- Auf Wunsch (Mehrpreis): pulverbeschichtet nach Reflexa-RAL-Farbkarte oder eloxiert C31- C35

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________