Lamellensystem WendoFlex (feststehend) Typ 80

Zur Ausführung kommen feststehende Lamellensysteme, Fabrikat Reflexa, WendoFlex oder feststehende Lamellensysteme mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von feststehenden Lamellensystenen wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Beschreibung

- WendoFlex-Verschattungsanlage (feststehend) Typ 80

- zur Außen- und Innenmontage bei Lichtkuppeln, Pergolen, Shed-Verglasungen und asymmetrischen Fenstern, Raumteilern und Lüftungsgittern

Aussteller

- Aus stranggepresstem Aluminium

- eloxiert oder pulverbeschichtet

- mit wartungsfreiem Wendemechanismus

- einschließlich Lamellenhalter aus witterungsbeständigem Kunststoff

- bis maximal 6 m Länge

Lagerhalter

- Ausstellerhalter schwenkbar

- aus witterungsbeständigem Kunststoff

- geeignet zur universellen Befestigung und Aufnahme der Wendeachse mittels nichtrostendem Distanzgewindebolzen und Sechskantmuttern

- höhenverstellbar

- je Aussteller 1 Stück

- mit Schubstange aus Flachaluminium zur Wendung

- Geeignet für Rahmen- oder Laibungsbefestigung mittels nichtrostenden Schrauben

Rundabstandshalter

- Der Rundabstandhalter ist aus Aluminium mit 3 verschiedenen Anschraubplatten (Typ A, B, C)

- teleskopierbar mit bis zu 5 verschiedenen Auszugslängen

Wendeachse

- Sechskanthohlprofil SW 15 aus stranggepresstem Aluminium

- C0 Silber eloxiert

- Zur Ausstellerbetätigung mittels Getriebe oder Elektromotor

Motorbedienung

- Der Elektromotor ist eingebaut in einer voll geschlossenen Motorkonsole (Kabelaustritt unten, Kabellänge ca. 45 cm)

- Für die automatische Abschaltung der beiden Endlagen sind die Endschalter im Motor eingebaut.

- Bei Auslieferung ist der Motor in Null-Stellung.

- Einstellung erfolgt bauseitig.

Leistungsdaten

- 230 Volt Wechselstrom, 0,45 Ampere, 100 Watt und 24 Umdrehungen pro Minute

- Schutzart IP 44.

Bedienung

- Bedienung mittels Winkelschneckenradgetriebe oder Tastschalter (Unterputz oder Aufputz)

- Optional mit Funkbedienung (MP)

- Getriebebedienung:

  - Winkelschneckenradgetriebe 2,7:1 voll geschlossen

  - Staub- und korrosionsgeschützt

  - mit Dauerschmierung versehen

  - auf Winkel- oder Flachbefestigungskonsole montiert

- Durchführung einer 6 mm Sechskant-Welle und Bedienung mittels Steckkurbel, Handrad, Knickkurbel oder Langhandkurbel mit Haken (nur bei Lichtkuppeln         möglich)

Lamellen

- 80 mm breit, beidseitig gebördelt

- Materialstärke von 0,50 mm

- aus speziallegiertem, hochflexiblem, konkav-konvex gewölbtem, kupferfreiem         Aluminiumband

- mit lichtechtem Speziallack korrosionsbeständig einbrennlackiert.

Hinweise

- Die WendoFlex ist so konzipiert, dass bei normalen Wetterverhältnissen keine Beschädigungen auftreten.

- Die Lamellenstellung der WendoFlex-Anlagen bei Schneefall ist je nach Einbaulage so zu wählen, dass sich keine oder nur geringe Schneeaufhäufungen bilden können.

- Zudem sind die Anlagen vor herabrutschendem Schnee bzw. Eis zu schützen (Schneefanggitter, etc.)

- Vereiste Anlagen dürfen nicht betätigt werden.

- Die Lamellenstellung der WendoFlex-Anlagen bei starkem Wind ist je nach Einbaulage so zu wählen, dass sich nur die geringste Angriffsfläche bietet.

- Windanfällige Anlagen sind mit Abweiser aus Blech etc. zu schützen.

- Der Antrieb sitzt an der breitesten Stelle der Anlage.

Oberflächenbehandlung

- Aussteller in Standardfarben C0, RAL 9016, RAL 7016 und RAL 9006

- Auf Wunsch (Mehrpreis): pulverbeschichtet nach Reflexa-RAL-Farbkarte oder eloxiert C31- C35 (nur Ausstellerhalteprofil und Ausstellerleiste)

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________