Aufsatzkasten Concepto XT

Zur Ausführung kommen Rollläden Fabrikat Reflexa, Concepto XT oder Rollläden mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Rollläden wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Aufsatzkasten

- Revision von innen

- bestehend aus PVC Kunststoff-Systembauteilen

- Der Kasten ist nachträglich immer mit integriertem Insektenschutzgitter nachrüstbar.

Kastenabschluss

- Führungsschienen aus extrudiertem Hart-PVC mit beidseitig eingezogenen Bürstendichtungen für geräuscharmen Panzerlauf

- Die Führungsschienen sind im unteren Bereich der Neigung der Fensterbank anzupassen.

- Der seitliche Kastenabschluss aus Kunststoff- Spritzguss mit integrierten Wellenlagern dient zur Aufnahme der seitlichen Befestigungslaschen, welche fest mit dem Fenster verbunden sind und einen 15mm breiten Putzrand aufweisen.

- Die Revisionsdeckel bestehen aus PVC-Hohlkammerprofilen und geteilten EPS-Dämmkeilen WLG 35 und ermöglichen eine Revision nach unten oder nach innen.

- Seitlich dienen im Revisionsdeckel integrierte Abdeckprofile als formschlüssiger Übergang zu den seitlichen Putzstücken.

- Die Befestigung zum Fenster erfolgt mit einer durchgehenden PVC-Clipsverbindung, welche dem Fenstersystem anzupassen ist.

- Um Schwingungen im oberen Bereich des Fenster zu minimieren und das Fenster entsprechend den statischen Anforderungen zu ertüchtigen, ist bei breiten Elementen das Statikprofil (Iy=8,07cm4) zu berücksichtigen.

Rollladenprofile

- PVC-Hohlkammerprofile mit umweltfreundlichem Calcium-Zink Stabilisator (DK37, DK52, DK53) oder wahlweise doppelwandige, ausgeschäumte Aluminiumprofile (DA 39, DA 50, DA 56)

- Der Endstab besteht aus Aluminium stranggepresst mit unterem Kederabschluss.

- Farbe nach Profilübersicht Reflexa

Anforderung an den Wärmeschutz

( ) Kastengröße 175 Usb<=0,83 W/(m²K);

( ) Kastengröße 200 Usb<=0,85 W/(m²K);

( ) Kastengröße 240 Usb<=0,74 W/(m²K)

Anforderung an den Schallschutz

( ) Kastengröße 175 RWP Rollladen oben/unten 43/46 dB (ohne Schwerfolie); 
45/48 dB (mit Schwerfolie)

( ) Kastengröße 200 RWP Rollladen oben/unten 43/48 dB (ohne Schwerfolie); 
45/48 dB (mit Schwerfolie)

( ) Kastengröße 240 RWP Rollladen oben/unten 43/46 dB (ohne Schwerfolie); 
45/48 dB (mit Schwerfolie)

Kastengröße

( ) 240 (240x250mm)

( ) 260 (260x275mm)

( ) 300 (300x308mm)

( ) 365 (365x308mm)

Bedienung

( ) Gurtantrieb mit 14 mm Gurtband

( ) Gurtantrieb mit 22 mm Gurtband

( ) Kurbelantrieb

( ) Motorantrieb

( ) mechanischer Motor

( ) elektronischer Motor

( ) Funkmotor

Führungsschienen

( ) Kunststoff (Farben: Weiß, foliert nach Renolit oder beschichtet nach RAL-Classic-Farbkarte)

( ) Aluminium (Farben: Weiß RAL 9016 oder beschichtet nach RAL-Classic Farbkarte)

Elementmaße B x H: ______________________________

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________