Außenjalousie für asymmetrische Fenster AsyFlex 50

Zur Ausführung kommen Außenjalousien für asymmetrische Fenster, Fabrikat Reflexa, AsyFlex 50 oder Außenjalousien für asymmetrische Fenster mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Außenjalousien für asymmetrische Fenster wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Oberschiene

- Stranggepresstes Aluminiumprofil

- Maße 59 x 51 mm

- naturblank

Bedienung

- Elektroantrieb (Elektromotor 230 V, 50 Hz)

- in die Oberschiene (nur hohe Seite) eingebaut

- für Heben, Senken und Wendung

- Integrierte Endlagenabschaltung für die obere und untere Endlage

- Anschluss durch Steckerkupplung; Kabellänge ca. 70 cm

- Die Endlagen sind werkseitig eingestellt.

Lamellenbehang

- Flachlamelle (nicht randgebördelt)

- 50 mm breites, gewölbtes Spezial-Aluminiumband

- mit lichtechter, korrosionsbeständiger Lackbeschichtung

- Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte

- Lamellen fahren im geschlossenen Zustand ab und im waagrecht geöffneten Zustand auf.

Leiterkordel

- Trevira hochfest

- schrumpf- und dehnungsarm mit eingeflochtenen Stegfäden

- Lamellen eingeschoben

- Führung der Leiterkordel durch Lamellenclips

Aufzugsbänder

- Texband 6,4 mm breit aus witterungsbeständigem Gewebe

Teleskopunterschiene

- Äußere und innere Schiene aus stranggepresstem Aluminium

- In C0 Silber eloxiert oder pulverbeschichtet

- Abgerundete Form der äußeren Schiene (55 x 28 mm)

- Die innere Schiene wird mit Kunststofflagern geführt, so dass sich die Schienen zu keiner Zeit direkt berühren.

- Die Leiterkordelbefestigungen sind seitlich, die  Aufzugbänder unten in der Außenschiene integriert und stufenlos verstellbar.

- Alle Kunststoffteile sind witterungsbeständig und selbstschmierend.

- Gleiter und Lamellenhalter für die Führung der Ecklamellen sind mit einem Kugelgelenk verbunden.

- Die Gleiter werden ständig in den beiden Schienen geführt, dadurch ist jederzeit optimales Gleiten der Ecklamellen in der Schiene gewährleistet.

- Die Unterleiste wendet mit!

Führung

- Behangführung seitlich durch Edelstahl-Rundstäbe

- Durchmesser 6 mm

- befestigt im Spannwinkel mittels Selbstsichern der V2A-Mutter M 6, Fixierung durch Gewindestift M 4, Augenschraube V2A blank

- Befestigungsplatte aus Aluminium 60 x 40 mm

- Abstand (Standard) 52 mm, andere Maße auf Wunsch

Hinweise

- Das untere Lamelleneck bleibt unverschattet, wenn bauartbedingt die letzte Ecklamelle kleiner als 150 mm ist.

- Grundsätzlich wird jede AsyFlex mit verzinkten Versteifungsbügeln ausgeliefert.

Oberflächenbehandlung

- Blende, Unterschiene in Standardfarben C0, RAL 9016, RAL 7016 und RAL 9006

- Spannwinkel in Standardfarben RAL 9016, 9006 und 7016

- Auf Wunsch (Mehrpreis): pulverbeschichtet nach Reflexa-RAL-Farbkarte oder eloxiert C31- C35 (nur Blende und Unterschiene)

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________