Kombinationsjalousie gerade AsyFlex G 50

Zur Ausführung kommen Außenjalousien Fabrikat Reflexa, AsyFlex G 50 oder Außenjalousien mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Außenjalousien wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Oberschiene

- Stranggepresstes Aluminiumprofil

- Maße 59 x 51 mm

- naturblank

Bedienung

- Elektroantrieb (Elektromotor 230 V, 50 Hz)

- in die Oberschiene (links, mittig, rechts) eingebaut

- für Heben, Senken und Wendung

- Integrierte Endlagenabschaltung für die obere und untere Endlage

- Anschluss durch Steckerkupplung; Kabellänge ca. 70 cm

- Die Endlagen sind werkseitig eingestellt.

Lamellenbehang

- Flachlamelle (nicht randgebördelt)

- 50 mm breites, gewölbtes Spezial-Aluminiumband

- mit lichtechter, korrosionsbeständiger Lackbeschichtung

- Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte

- Lamellen fahren im geschlossenen Zustand ab und im waagrecht geöffneten Zustand auf.

Leiterkordel

- Trevira hochfest, schrumpf- und dehnungsarm

- mit eingeflochtenen Stegfäden

- Lamellen eingeschoben

- Führung der Leiterkordel durch Lamellenclips

Aufzugsbänder

- Texband 6,4 mm breit aus witterungsbeständigem Gewebe

Unterschiene

- Abgerundete Schiene aus stranggepresstem Aluminium

- In C0 Silber eloxiert oder pulverbeschichtet

- Abgerundete Form der Schiene (55 x 28 mm)

- Die Leiterkordelbefestigungen sind seitlich, die Aufzugbänder unten in die Schiene        integriert und stufenlos verstellbar.

- Alle Kunststoffteile sind witterungsbeständig und selbstschmierend.

- Die Unterleiste wendet mit dem Behang.

Führung

- Behangführung seitlich durch Edelstahl-Rundstäbe

- Durchmesser 6 mm

- befestigt im Spannwinkel mittels Selbstsichern der V2A-Mutter M 6, Fixierung durch         Gewindestift M 4, Augenschraube V2A blank

- Befestigungsplatte aus Aluminiumguss

- Abstand (Standard) 52 mm, andere Maße auf Wunsch.

Hinweise

- Grundsätzlich wird jede AsyFlex mit verzinkten Versteifungsbügeln ausgeliefert.

Oberflächenbehandlung

- Blende, Unterschiene in den Standardfarben C0, RAL 9016, 9006 und 7016

- Spannwinkel in den Standardfarben RAL 9016, 9006 und 7016

- Auf Wunsch (Mehrpreis): pulverbeschichtet nach Reflexa-RAL-Farbkarte oder eloxiert C31- C35 (nur Blende und Unterschiene)

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________