Außenjalousie für asymmetrische Fenster AsyFlex 80 mit Stabführung

Zur Ausführung kommen Außenjalousien für asymmetrische Fenster, Fabrikat Reflexa, AsyFlex 80 mit Stabführung oder Außenjalousien für asymmetrische Fenster mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Außenjalousien für asymmetrische Fenster wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Oberschiene

- Stranggepresstes Aluminiumprofil

- Maße 59 x 51 mm

- naturblank

Bedienung

- Elektroantrieb (Elektromotor 230 V, 50 Hz)

- in die Oberschiene (nur hohe Seite) eingebaut

- für Heben, Senken und Wenden

- Integrierte Endlagenabschaltung für die obere und untere Endlage

- Anschluss durch Steckerkupplung; Kabellänge ca. 70 cm

- Die Endlagen sind werkseitig eingestellt.

Lamellenbehang

- Flachlamelle (nicht randgebördelt)

- 80 mm breites, gewölbtes Spezial-Aluminiumband

- mit lichtechter, korrosionsbeständiger Lackbeschichtung

- Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte

- Die Ecklamellen sind unten waagrecht geschnitten.

- Lamellen fahren im geschlossenen Zustand ab und im waagrecht geöffneten Zustand auf.

- Der Behang befindet sich in hochgezogener Lage parallel zur Blendenunterkante.

Leiterkordel

- Hochfestes Polyesterband, Aramidverstärkt

- mit eingeflochtenen Stegfäden

- Lamellen eingeschoben

- Führung der Leiterkordel durch V-Stanzungen

Aufzugsbänder

- Texband 6,4 mm breit

- aus witterungsbeständigem Gewebe

Teleskopunterschiene

- Äußere und innere Schiene aus stranggepresstem Aluminium

- in C0 Silber eloxiert oder pulverbeschichtet

- Abgerundete Form der äußeren Schiene (85 x 28 mm)

- Die innere Schiene wird mit Kunststofflagern geführt, so dass sich die Schienen zu keiner Zeit direkt berühren.

- Die Aufzugbänder sind unten in der Außenschiene integriert und stufenlos verstellbar.

- Alle Kunststoffteile sind witterungsbeständig und selbstschmierend.

- Unterschiene wendet nicht mit.

- Gleiter und Lamellenhalter für die Führung der Ecklamellen sind mit einem Kugelgelenk verbunden.

- Die Gleiter werden ständig in den beiden Schienen geführt, dadurch ist jederzeit optimales Gleiten der Ecklamellen in der Schiene gewährleistet.

Führung

- Behangführung seitlich durch Edelstahl-Rundstäbe

- Durchmesser 6 mm

- befestigt im Spannwinkel mittels selbstsichernder V2A-Mutter M 6 unten und Kontermutter oben

- Rundabstandhalter Durchmesser 20 mm

- Befestigungsplatte aus Aluminium 50 x 35 mm

- Abstand (Standard) 70 mm, andere Maße auf Wunsch

Hinweis

- Das untere Lamelleneck bleibt unverschattet, wenn bauartbedingt die letzte Ecklamelle kleiner als 180 mm ist.

- Grundsätzlich wird jede AsyFlex mit verzinkten Versteifungsbügeln ausgeliefert.

Oberflächenbehandlung

- Blende, Unterschiene in Standardfarben C0, RAL 9016, RAL 7016 und RAL 9006

- Spannwinkel in Standardfarben RAL 9016, 9006 und 7016

- Auf Wunsch (Mehrpreis): pulverbeschichtet nach Reflexa-RAL-Farbkarte oder eloxiert C31- C35 (nur Blende und Unterschiene)

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________