Außenjalousie für asymmetrische Fenster AsyFlex 80 mit Führungsschiene

Zur Ausführung kommen Außenjalousien für asymmetrische Fenster, Fabrikat Reflexa, AsyFlex 80 mit Führungsschiene oder Außenjalousien für asymmetrische Fenster mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Außenjalousien für asymmetrische Fenster wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Oberschiene

- Stranggepresstes Aluminiumprofil

- Maße 59 x 51 mm

- naturblank

Bedienung

- Elektroantrieb (Elektromotor 230 V, 50 Hz)

- in die Oberschiene (nur hohe Seite) eingebaut

- für Heben, Senken und Wendung

- Integrierte Endlagenabschaltung für die obere und untere Endlage

- Anschluss durch Steckerkupplung; Kabellänge ca. 70 cm

- Die Endlagen sind werkseitig eingestellt.

Lamellenbehang

- Flachlamelle (nicht randgebördelt)

- 80 mm breites, gewölbtes Spezial-Aluminiumband

- mit lichtechter, korrosionsbeständiger Lackbeschichtung

- Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte

- Die Ecklamellen sind unten waagrecht geschnitten.

- Lamellen fahren im geschlossenen Zustand ab und im waagrecht geöffneten Zustand auf.

- Der Behang befindet sich in hochgezogener Lage parallel zur Blendenunterkante.

Leiterkordel

- Hochfestes Polyesterband, Aramidverstärkt

- mit eingeflochtenen Stegfäden

- Lamellen eingeschoben

- Führung der Leiterkordel durch V-Stanzungen.

Aufzugsbänder

- Texband 6,4 mm breit

- Aus witterungsbeständigem Gewebe

Teleskopunterschiene

- Äußere und innere Schiene aus stranggepresstem Aluminium

- pulverbeschichtet

- Abgerundete Form der äußeren Schiene (85 x 28 mm)

- Die innere Schiene wird mit Kunststofflagern geführt, so dass sich die Schienen zu keiner Zeit direkt berühren.

- Die Aufzugbänder sind unten in der Außenschiene integriert und stufenlos verstellbar.

- Alle Kunststoffteile sind witterungsbeständig und selbstschmierend.

- Unterschiene wendet nicht mit

- Gleiter und Lamellenhalter für die Führung der Ecklamellen sind mit einem Kugelgelenk verbunden.

- Die Gleiter werden ständig in den beiden Schienen geführt, dadurch ist jederzeit optimales Gleiten der Ecklamellen in der Schiene gewährleistet.

Führung

- Seitenführung durch schwarze Führungsnippel

- Führungsschienen, mit PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung des Behangs

- Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandshaltern aus Aluminium

Hinweis

- Das untere Lamelleneck bleibt unverschattet, wenn bauartbedingt die letzte Ecklamelle kleiner als 150 mm ist.

- Grundsätzlich wird jede AsyFlex mit verzinkten Versteifungsbügeln ausgeliefert.

Oberflächenbehandlung

- Blende, Unterschiene in Standardfarben C0, RAL 9016, 9006 und 7016

- Abstandshalter in Standardfarben RAL 9016, 9006 und 7016

- Auf Wunsch (Mehrpreis): pulverbeschichtet nach Reflexa-RAL-Farbkarte

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________