Kombinationsjalousie gerade AsyFlex G 80 mit Seilführung

Zur Ausführung kommen Außenjalousien Fabrikat Reflexa, AsyFlex G 80 mit Seilführung oder Außenjalousien mit mindestens gleichwertigen, technischen Ausstattungsmerkmalen.

Angebotenes Fabrikat: ______________________________

Angebotener Typ: ______________________________

Liefern und fachgerecht montieren von Außenjalousien wie im Einzelnen beschrieben laut Anlagenbeschreibung bestehend aus:

Oberschiene

- Stranggepresstes Aluminiumprofil

- Maße 59 x 51 mm

- naturblank

Bedienung

- Elektroantrieb (Elektromotor 230 V, 50 Hz)

- in die Oberschiene (links, mittig, rechts) eingebaut

- für Heben, Senken und Wendung

- Integrierte Endlagenabschaltung für die obere und untere Endlage

- Anschluss durch Steckerkupplung; Kabellänge ca. 70 cm

- Die Endlagen sind werkseitig eingestellt.

Lamellenbehang

- Flachlamelle (nicht randgebördelt)

- 80 mm breites, gewölbtes Spezial-Aluminiumband

- mit lichtechter, korrosionsbeständiger Lackbeschichtung

- Lamellenfarbe gemäß Reflexa-Farbkarte

- Lamellen fahren im geschlossenen Zustand ab und im waagrecht geöffneten Zustand auf.

Leiterkordel

- Hochfestes Polyesterband, Aramidverstärkt

- mit eingeflochtenen Stegfäden

- Lamellen eingeschoben

- Führung der Leiterkordel durch Lamellenclips

Aufzugsbänder

- Texband 6,4 mm breit

- aus witterungsbeständigem Gewebe

Unterschiene

- Abgerundete Schiene aus stranggepresstem Aluminium

- In C0 Silber eloxiert oder pulverbeschichtet

- Abgerundete Form der Schiene (85 x 28 mm)

- Die Aufzugbänder sind in der Unterschiene integriert und stufenlos verstellbar.

- Alle Kunststoffteile sind witterungsbeständig und selbstschmierend.

- Unterschiene wendet nicht mit.

Führung

- Behangführung seitlich durch Spannseil

- Durchmesser 3,5 mm

- durch eine vorgespannte Druckfeder in die Oberschiene integriert

- Befestigung im Spannwinkel mit selbstsichernder Mutter M 5

- Rundabstandhalter Durchmesser 20 mm

- Befestigungsplatte aus Aluminium

- Abstand (Standard) 70 mm, andere Maße auf Wunsch.

Hinweis

- Grundsätzlich wird jede AsyFlex mit verzinkten Versteifungsbügeln ausgeliefert.

Oberflächenbehandlung

- Blende, Unterschiene in Standardfarben C0, RAL 9016, 9006 und 7016

- Spannwinkel in Standardfarben RAL 9016, 9006 und 7016

- Auf Wunsch (Mehrpreis): pulverbeschichtet nach Reflexa-RAL-Farbkarte oder eloxiert C31- C35 (nur Blende und Unterschiene)

MENGE: ______________________________EINHEIT: St

EP: ______________________________

GP: ______________________________